IMU 기반 실내 측위 시스템

모바일 이식 구상 보고서

ResMLP128 Network + SC-EKF → Android / iOS 앱

작성일: 2026년 5월 1일

프로젝트: IMU-based-Indoor-Localization-by-ResMLP128

목  차

# 1. 프로젝트 개요

본 보고서는 IMU(가속도계·자이로스코프) 데이터만으로 실내 보행 위치를 추정하는 ResMLP128 기반 네트워크와 Stochastic Cloning Extended Kalman Filter(SC-EKF)의 결합 시스템을 스마트폰 모바일 애플리케이션으로 이식하기 위한 구상을 담고 있다.

GPS 신호가 차단되는 실내 환경에서의 고정밀 측위는 스마트 빌딩 관리, 실내 내비게이션, 물류 자산 추적 등 다양한 응용 분야에서 핵심 기술로 주목받고 있다. 기존 연구에서는 TLIO(Tied to Inertial Odometry) 프레임워크에 ResMLP 아키텍처를 적용하여 우수한 변위 예측 성능을 달성하였으며, 추가적으로 휴대 방식 분류기를 통합하여 EKF 파라미터를 동적으로 조정하는 방식을 채택하고 있다.

## 1.1 목표

- PC/서버 환경의 PyTorch 모델을 스마트폰에서 실시간 구동 가능한 형태로 변환

- 기존 Python 기반 SC-EKF를 C++ 네이티브로 재구현하여 모바일에 탑재

- Android(우선) 및 iOS 양 플랫폼 지원 앱 개발

- 사용자의 휴대 방식을 자동 인식하여 EKF 파라미터를 동적으로 조정

- 실내 이동 경로를 실시간 시각화하는 직관적인 UI 제공

## 1.2 기대 효과

- 별도 인프라(Beacon, Wi-Fi AP, UWB 앵커) 없이 스마트폰 내장 IMU만으로 실내 측위 가능

- 오픈 소스 수준의 저비용으로 산업·소비자 시장 진입 가능

- 기존 학습된 가중치(.pth)를 그대로 활용하여 재학습 없이 이식

# 2. 기존 시스템 분석

## 2.1 전체 파이프라인

기존 시스템은 다음의 세 단계로 구성된다.

- IMU 원시 데이터 수집: 100Hz 샘플링, 6채널(가속도 3축 + 자이로 3축)

- 네트워크 추론: 슬라이딩 윈도우(200샘플 = 2초) 단위로 변위 벡터(Δx, Δy, Δz)와 공분산 행렬 예측

- SC-EKF 상태 갱신: 예측된 변위를 측정값으로 사용, 위치·속도·자세·IMU 편향 통합 추정

## 2.2 핵심 컴포넌트

| 컴포넌트 | 모듈/출력 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ResMLP 회귀 모델 | out_tlio_6ch_128 | 입력 window 200샘플(2초) 6채널 IMU→3D 변위+공분산 예측, 4×ResMLP+SimpleMean 헤드 |
| 7-Class 분류기 | out_classifier_7way | 휴대 방식 분류 (unknown/handbag/handheld/pocket/running/slow-walk/trolley) |
| 통합 모델 | out_classifier2 | 회귀+분류 동시 학습, PoseCondMean 헤드, 분류 결과로 EKF 파라미터 자동 조정 |
| SC-EKF | main_filter.py | 위치·속도·자세·IMU 편향 15차원 상태, 네트워크 출력을 측정 업데이트로 활용 |

## 2.3 신경망 아키텍처 상세

### 2.3.1 MLPCombineNet (out_classifier2)

현재 가장 완성도 높은 모델로, 회귀 헤드와 분류 헤드를 동시에 학습하는 멀티태스크 구조이다.

- 입력: (batch, 6, 100) — 100샘플 × 6채널 IMU

- MLPExtractor: 패치(10샘플) 단위 분할 → ResMLP(6레이어, expansion=2) → 128차원 특징

- 회귀 헤드(PoseCondMean): 분류 확률을 조건으로 변위 예측 → (Δx, Δy, Δz) + 공분산

- 분류 헤드: 7-way softmax → 휴대 상태 확률 분포

- 학습: AdamW, CosineAnnealingLR, Label Smoothing 0.05, 클래스 가중치 적용

### 2.3.2 ResMLP 블록

각 ResMLP 블록은 Affine 정규화 → 확장 MLP → LayerScale 구조를 따른다. 깊이에 따라 LayerScale 초기값을 0.1(shallow) 또는 1e-5(deep)로 설정하여 학습 안정성을 확보한다.

## 2.4 EKF 파라미터 적응 테이블

분류기가 예측한 휴대 상태에 따라 다음과 같이 EKF 파라미터를 조정한다.

| 상태 | meascov_scale | σ_na | σ_ng | η_ba | η_bg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| handbag(1) | 0.05 | ↑ | 기본 | 기본 | 기본 |
| handheld(2) | 0.01 | 기본 | 기본 | 기본 | 기본 |
| pocket(3) | 0.005 | ↓ | ↓ | 기본 | 기본 |
| running(4) | 0.05 | ↑↑ | ↑ | 기본 | 기본 |
| slow-walk(5) | 0.005 | ↓ | ↓ | 기본 | 기본 |
| trolley(6) | 0.02 | 기본 | 기본 | ↑ | 기본 |
| unknown(-1) | 0.001 | 기본 | 기본 | 기본 | 기본 |

meascov_scale은 네트워크 출력 공분산에 곱해지는 스케일로, 측정 신뢰도를 제어한다. σ_na/σ_ng는 가속도·자이로 노이즈, η_ba/η_bg는 편향 랜덤 워크 강도이다.

# 3. 모바일 이식 구상

## 3.1 전체 아키텍처

모바일 앱은 크게 세 레이어로 구성된다.

- 센서 레이어: 스마트폰 내장 IMU(가속도계·자이로)에서 100Hz 데이터 수집 및 전처리

- 추론 레이어: 경량화 딥러닝 모델 실행 (변위 예측 + 휴대 방식 분류)

- 필터 레이어: C++ SC-EKF 실행 → 위치·속도·자세 상태 추정 및 경로 출력

## 3.2 모델 변환 전략

기존 PyTorch 가중치(.pth)를 모바일에 탑재하기 위한 변환 옵션을 비교한다.

| 변환 형식 | 대상 플랫폼 | 특징 | 권장도 |
| --- | --- | --- | --- |
| TorchScript | Android (PyTorch Mobile) | 직접 변환 가능 convert_model_to_torchscript.py 활용 | ★★★★☆ |
| ONNX → TFLite | Android/iOS 공통 | 범용성 높음, 추가 변환 단계 필요 | ★★★☆☆ |
| Core ML | iOS (Swift/Obj-C) | Apple 기기 최적화, Neural Engine 활용 | ★★★★★ |
| ONNX Runtime | Android/iOS 공통 | 경량 런타임, 크로스플랫폼 | ★★★★☆ |

권장 전략: Android는 TorchScript(.pt) + PyTorch Mobile을 1차 목표로 삼는다. 이미 프로젝트에 convert_model_to_torchscript.py가 존재하므로 변환 진입 비용이 낮다. iOS는 ONNX → Core ML 변환 경로를 채택하여 Neural Engine 가속을 최대한 활용한다.

## 3.3 모델 경량화 계획

### 3.3.1 양자화

- FP32 → FP16: 정확도 손실 최소화, 메모리 2배 절감 (1차 적용)

- INT8 동적 양자화: 추가 2배 절감, 공분산 출력 정밀도 검증 필수

- 도구: torch.quantization.quantize_dynamic (PyTorch), coremltools (iOS)

### 3.3.2 모델 구조 최적화

- 입력 윈도우 축소: 200샘플 → 100샘플 (허용 오차 범위 내 검증 필요)

- ResMLP 레이어 수 감소: 6 → 4 레이어 (정확도-속도 트레이드오프 분석)

- Dropout 제거: 추론 시 비활성화되므로 모바일 변환 시 자동 제거됨

## 3.4 EKF 네이티브 구현

### 3.4.1 C++ SC-EKF 설계

기존 Python(numba) 구현을 C++ + Eigen 라이브러리로 재구현한다. 상태 벡터는 15차원(위치 3 + 속도 3 + 쿼터니언 자세 4 + 가속도 편향 3 + 자이로 편향 3 = 16, 단 자세 오차는 3차원으로 표현하여 15차원 오차 공분산)이다.

- 예측 단계(Propagation): IMU 적분으로 상태 전파, 100Hz 실행

- 갱신 단계(Update): 네트워크 변위 측정값 반영, 20Hz 실행

- Stochastic Cloning: 윈도우 시작 위치를 상태에 클론하여 변위 측정 연동

- 분류기 출력 기반 파라미터 자동 전환: 매 추론마다 EKF 노이즈 파라미터 갱신

### 3.4.2 Android 연동

- JNI(Java Native Interface)를 통해 Kotlin ↔ C++ EKF 브리지 구현

- CMake + Android NDK로 빌드

- EKF 스레드 분리: 100Hz IMU 처리 전용 스레드, 20Hz 측정 업데이트 스레드

## 3.5 IMU 데이터 수집 및 전처리

### 3.5.1 Android

- SensorManager로 TYPE_ACCELEROMETER, TYPE_GYROSCOPE 등록

- 목표 샘플링 주파수: SENSOR_DELAY_FASTEST (일반적으로 200~500Hz) → 100Hz 리샘플링

- 시간 동기화: 가속도계·자이로스코프 타임스탬프 보간 처리

### 3.5.2 스마트폰 IMU 교정

- 스마트폰 IMU는 연구용 센서 대비 노이즈 특성이 다름 → 정적 구간에서 자동 바이어스 추정

- 중력 벡터 기반 초기 자세 정렬

- 정규화: 학습 시 사용된 norm_mean.npy / norm_std.npy 파라미터 그대로 적용

# 4. 앱 기능 설계

## 4.1 화면 구성

### 4.1.1 메인 화면 — 실시간 지도

- 2D 평면도 오버레이 위 현재 위치(파란 점) 및 이동 경로(파란 선) 표시

- 현재 추정 위치 좌표(x, y, z) 및 불확실성 타원 시각화

- 휴대 방식 감지 결과 배지 표시 (👜 handbag / 🚶 handheld / 👖 pocket 등)

### 4.1.2 측정 제어 화면

- 측위 시작 / 일시정지 / 초기화 버튼

- EKF 파라미터 수동 오버라이드 슬라이더 (고급 사용자용)

- 경로 저장(JSON/CSV) 및 공유 기능

### 4.1.3 진단 화면

- IMU 원시 데이터 실시간 그래프 (가속도 3축, 자이로 3축)

- 네트워크 추론 latency, EKF 업데이트 주기 모니터링

- 공분산 행렬 시각화 (불확실도 추이)

## 4.2 데이터 흐름

앱 내 처리 흐름은 다음과 같이 정의된다.

- IMU 센서 → 100Hz 링 버퍼(200샘플) 저장

- 버퍼 충전 완료 시 전처리(정규화) → 네트워크 추론 (20Hz)

- 분류기 출력으로 EKF 파라미터 동적 갱신

- 변위 예측값 + 공분산 → EKF 측정 업데이트

- EKF 상태(위치·속도·자세) → UI 스레드 전달 → 지도 렌더링

## 4.3 오프라인 지원

- 네트워크 모델 가중치는 앱 번들에 포함 (서버 없이 완전 온디바이스 처리)

- 측위 세션 데이터 로컬 저장 후 후처리 분석 가능

- 건물 평면도 이미지를 사용자가 직접 불러와 오버레이 가능

# 5. 기술 스택

| 항목 | Android | iOS |
| --- | --- | --- |
| 딥러닝 추론 | PyTorch Mobile (TorchScript .pt) | Core ML / ONNX Runtime |
| EKF 구현 | C++ (NDK) + Eigen / JNI 브리지 | C++ (Accelerate) + Swift 브리지 |
| UI / 지도 | Jetpack Compose + OpenGL ES | SwiftUI + Metal |
| IMU 수집 | SensorManager (Android API) | CoreMotion (CMMotionManager) |
| 빌드 도구 | Android Studio / Gradle | Xcode / Swift Package Manager |
| 테스트 | JUnit + Espresso / Python 비교 스크립트 | XCTest / Python 비교 스크립트 |

크로스플랫폼 프레임워크(Flutter, React Native) 대신 네이티브 개발을 선택하는 이유는 100Hz IMU 처리와 C++ EKF 직접 연동에서 지연을 최소화하기 위함이다. EKF 코어는 동일한 C++ 코드베이스를 Android(NDK)와 iOS(Xcode) 양쪽에서 재사용한다.

# 6. 개발 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 1~2주차 | 모델 경량화 및 변환 • TorchScript 변환 검증 • 입출력 정확도 비교 • ONNX 중간 포맷 생성 | 모델 파일(.pt/.onnx) |
| 2단계 | 3~4주차 | EKF C++ 구현 • 15차원 상태 SC-EKF • Eigen 라이브러리 활용 • 단위 테스트 작성 | EKF 라이브러리(.so) |
| 3단계 | 5~6주차 | Android 앱 프로토타입 • IMU 센서 연동 • 실시간 추론 파이프라인 • 경로 시각화 UI 구현 | APK 프로토타입 |
| 4단계 | 7~8주차 | 파라미터 자동 조정 통합 • 분류기 통합 • 상태별 EKF 파라미터 적용 • 성능 프로파일링 | 통합 빌드 |
| 5단계 | 9~10주차 | 최적화 및 배포 • INT8 양자화 적용 • 배터리·메모리 최적화 • 실내 테스트 및 정확도 검증 | 릴리즈 APK/IPA |

총 개발 기간은 10주로 계획하며, 각 단계는 이전 단계의 산출물을 기반으로 진행한다. 3단계부터 주 2회 실내 실험을 병행하여 조기에 정확도 피드백을 반영한다.

# 7. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 상세 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 스마트폰 IMU 노이즈 특성 차이 | 연구용 IMU와 상이한 센서 스펙으로 정확도 저하 우려 | 온디바이스 교정 모듈 추가, 추가 fine-tuning 데이터 수집 |
| 실시간 추론 지연 (latency) | 100Hz IMU 처리 중 추론 지연 시 EKF 갭 발생 | 추론 주파수 20Hz 고정, 중간 IMU 적분으로 보완 |
| 배터리 소모 | 연속 센서+추론 실행 시 배터리 급감 | NPU/Neural Engine 활용, 백그라운드 배치 처리 |
| 모델 정확도 손실 (양자화) | INT8 양자화 시 공분산 출력 정밀도 저하 | FP16 우선 적용 후 INT8 검토, 정확도 임계값 설정 |
| 좌표계 불일치 | 스마트폰 회전 방향이 학습 데이터와 상이 | 센서 회전 매트릭스 교정 레이어 추가 |

# 8. 결론

본 프로젝트는 기존 ResMLP128 기반 IMU 측위 연구 성과를 스마트폰 앱으로 실용화하는 것을 목표로 한다. 핵심 구성 요소별 이식 전략은 다음과 같이 요약된다.

- 네트워크: TorchScript 변환(Android) / ONNX→Core ML 변환(iOS), INT8 양자화로 경량화

- EKF: C++ + Eigen 재구현, JNI/Swift 브리지로 플랫폼 연동

- 적응형 파라미터 조정: 7-class 분류기를 실시간으로 실행하여 EKF 노이즈 파라미터 자동 전환

- UI: 2D 이동 경로 실시간 시각화, 불확실도 타원 오버레이

기존 연구에서 검증된 가중치와 EKF 파라미터 테이블을 그대로 활용할 수 있으므로, 재학습 없이 10주 내 기능 완성 앱을 목표로 진행할 수 있다. 추후 건물 층간 이동(Z축) 처리와 SLAM 맵 통합을 통해 더욱 정교한 실내 내비게이션 시스템으로 발전시킬 수 있다.