코드 수정 이력 보고서

IMU-based Indoor Localization by ResMLP128

| 갱신일 | 2026-05-08 |
| --- | --- |
| 대상 브랜치/폴더 | src/ · android/ (브랜치: android) |
| 수정 범주 | EKF 교체 · 모델 구조 수정 · TorchScript 변환기 재작성 · Android 앱 구현 |

# 1. 개요

본 보고서는 EKF_NEW 폴더의 구현을 메인 어플리케이션(src/)에 반영하는 과정에서 수정된 파일과 변경 내용을 정리한다.

수정은 크게 세 가지 범주로 구분된다:

- EKF 통합 로직 교체 (visualize_comparison.py)

- 모델 로드 구조 수정 (load_model 함수)

- TorchScript 변환기 재작성 (convert_model_to_torchscript.py)

# 2. 수정 파일 목록

| # | 파일 경로 | 수정 유형 | 주요 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | src/View/visualize_comparison.py | 교체 + 수정 | EKF_NEW 버전으로 교체 / load_model 모델 구조 수정 |
| 2 | src/convert_model_to_torchscript.py | 전면 재작성 | 구버전 TLIO API 제거 → TwoLayerModel 기반 재작성 |
| 3 | src/tracker/meas_source_torchscript.py | 버그 수정 유지 | acc-first 채널 순서 수정 유지 (EKF_NEW gyr-first 미적용) |

# 3. 상세 수정 내용

## 3-1. src/View/visualize_comparison.py

### (A) EKF 통합 로직 — EKF_NEW 버전으로 교체

EKF_NEW/src/View/visualize_comparison.py 의 내용으로 전체 교체. 이하 기능이 추가됨.

| 항목 | 이전 (src/) | 이후 (EKF_NEW) |
| --- | --- | --- |
| STATE_EKF_PARAMS 상태 수 | 6개 (ID 1~6) | 9개 (ID 1~9, multi_devices · multi_users · large_scale 추가) |
| meascov_scale 값 | 경험적 수동 설정 | ekf_tune.py 그리드 서치 자동 튜닝 결과 적용 |
| 스위칭 방식 | argmax 하드 스위칭 | softmax 확률 가중 보간 (use_soft_switching=True) |
| forced_state_id | 없음 | 외부에서 상태 ID 강제 주입 가능 |
| meascov_override | 없음 | EKF 파라미터 외부 고정 스케일 주입 가능 |
| GT Yaw Injection | 없음 | gt_yaw_inject / use_gt_yaw_norm 옵션 추가 (_correct_yaw_to_gt 함수) |
| mahalanobis_fail_scale | 하드코딩 0 | 파라미터화 (기본값 10.0) |

### (B) load_model 함수 — 모델 구조 수정

load_model 내부 model_para 딕셔너리가 train.py 학습 설정과 불일치하여 load_state_dict 실패 → 수정.

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| use_classifier | True | False | train.py 기준 학습 모델 |
| reg 헤드 이름 | "PoseCondMean" | "SimpleMean" | 분류기 없는 순수 회귀 |
| "classifier" 키 | 존재 (7-class 설정) | 제거 | use_classifier=False 이므로 불필요 |

## 3-2. src/convert_model_to_torchscript.py

구버전 TLIO API(network.model_factory.get_model) 를 사용하여 ImportError 발생. TwoLayerModel 기반으로 전면 재작성.

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| 모델 임포트 | from network.model_factory import get_model (파일 미존재 → ImportError) | from Network.model_twolayer import TwoLayerModel |
| 모델 설정 방식 | imu_freq / past_time / window_time / arch 파싱 | config.json의 'model' 키 우선, 없으면 CLI 인자 |
| 체크포인트 키 | "model_state_dict" 고정 | "model" / "model_state_dict" 자동 탐지 |
| 기본 모델 파라미터 | 없음 (모두 외부 인자 필요) | DEFAULT_MODEL_PARA 명시 (train.py 기준) |
| 더미 입력 생성 | zeros(1, 6, window_size) | model_para에서 input_len, input_channel 자동 읽음 |

새 사용 방법:

- python convert_model_to_torchscript.py \

- --model_path outputs/out_regression/checkpoints/best.pth \

- --config_path outputs/out_regression/config.json \

- --out_dir outputs/out_regression

## 3-3. src/tracker/meas_source_torchscript.py

EKF_NEW 원본은 gyr-first 채널 순서를 사용하나, 학습(dataset.py L105)은 acc-first로 구성됨.

기존 src/에서 수정된 acc-first 순서를 유지하며, EKF_NEW 파일은 적용하지 않음.

| 항목 | EKF_NEW (미적용) | src/ 유지 내용 |
| --- | --- | --- |
| 채널 순서 | np.concatenate([net_gyr_w, net_acc_w]) (gyr-first, 학습과 불일치) | np.concatenate([net_acc_w, net_gyr_w]) (acc-first, 학습과 일치) |
| 파일 끝 clip_small_disp 로직 | EKF_NEW 파일에서 누락 (잘린 파일) | return meas, meas_cov 포함 완전한 상태 유지 |

# 4. 업데이트 적용 방법

수정된 코드를 실제로 동작시키기 위한 절차를 설명한다.

## 4-1. Python 추론 파이프라인 (visualize_comparison.py)

추가 작업 없이 바로 실행 가능. 기존 학습 체크포인트(.pth)를 그대로 사용.

- 학습 모델 경로 확인: outputs/out_regression/checkpoints/best.pth

- 실행 명령:

- cd src

- python View/visualize_comparison.py \

- --model_path ../outputs/out_regression/checkpoints/best.pth \

- --data_path  <시퀀스_npy_경로> \

- --out_dir    ../results/

## 4-2. TorchScript 변환 (Android 배포용)

모델 구조가 변경되었으므로 TorchScript 파일(.pt)을 반드시 재생성해야 한다.

- Step 1 — TorchScript 변환

- cd src

- python convert_model_to_torchscript.py \

- --model_path  ../outputs/out_regression/checkpoints/best.pth \

- --config_path ../outputs/out_regression/config.json \

- --out_dir     ../outputs/out_regression

- # 결과: outputs/out_regression/model_torchscript.pt

- Step 2 — PyTorch Mobile 경량 포맷(.ptl) 변환 (Android 배포용)

- python src/convert_to_pytorch_mobile.py \

- --model_path outputs/out_regression/model_torchscript.pt \

- --out_path   android/app/src/main/assets/model.ptl

- Step 3 — Android 앱 재빌드

- cd android && ./gradlew assembleDebug

## 4-3. 배치 필터 실행 (filter_batch.py)

visualize_comparison.py 의 run_filter 시그니처 변경으로 filter_batch.py에서 호출 시 신규 파라미터 전달 가능.

- 신규 파라미터 (선택, 기본값 사용 시 기존 동작과 동일):

- forced_state_id=None       # None → 모델 classifier 결과 사용

- meascov_override=None      # None → STATE_EKF_PARAMS 값 사용

- mahalanobis_fail_scale=10.0

- use_soft_switching=True    # False → 기존 argmax 하드 스위칭

# 5. 주의 사항

| # | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 모델 체크포인트 재사용 가능 | use_classifier=False 로 학습된 기존 체크포인트는 그대로 사용 가능. 구조 변경 없음. |
| 2 | TorchScript 파일 반드시 재생성 | convert_model_to_torchscript.py 가 재작성되었으므로 기존 .pt 파일 재사용 불가. Android 배포 전 Step 2 필수. |
| 3 | 채널 순서 (acc-first) 유지 | 학습과 추론 모두 acc-first. EKF_NEW meas_source 의 gyr-first 를 실수로 적용하지 않도록 주의. |
| 4 | config.json 필수 | convert_model_to_torchscript.py 실행 시 --config_path 로 config.json 을 지정해야 정확한 모델 구조가 로드됨. |
| 5 | STATE_EKF_PARAMS 상태 7~9 | 신규 상태 ID 가 추가됨. 분류기 모델이 7~9 를 예측하면 해당 meascov_scale 이 자동 적용됨. |

# 6. 변경 파일 요약

| # | 파일 | 상태 | 핵심 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | src/View/visualize_comparison.py | ✅ 교체+수정 | EKF_NEW 로직 반영, load_model 모델 구조 수정 |
| 2 | src/convert_model_to_torchscript.py | ✅ 전면 재작성 | TwoLayerModel 기반, config.json 지원 |
| 3 | src/tracker/meas_source_torchscript.py | ✅ 유지(버그 수정 보존) | acc-first 채널 순서, clip_small_disp 로직 완전 |

# 7. Android 앱 수정 이력 (android 브랜치)

7-1. 개요

본 섹션은 android/ 폴더 신규 구현 및 EKF 보정 로직 추가에 관한 변경 이력을 정리한다. 모든 변경은 android 브랜치(커밋 6c11e5e, 8a8bdf6)에 반영되어 있다.

7-2. 수정/신규 파일 목록

| # | 파일 경로 | 수정 유형 | 주요 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | android/.../TrackView.kt | 전면 재작성 | 이중 궤적 동시 표시 (EKF 파랑 #1565C0 / 모델only 주황 #E65100), 자동 스케일링, 범례 |
| 2 | android/.../LocalizationViewModel.kt | 대폭 수정 | Hysteresis 정지 판정, EKF 속도 게이팅, Yaw drift 보정 (TYPE_ROTATION_VECTOR), modelTrackPoints 추가 |
| 3 | android/.../ImuCollector.kt | 수정 | TYPE_ROTATION_VECTOR 센서 등록 (50Hz), getLatestYawRad() 추가 |
| 4 | android/.../EkfBridge.kt | 수정 | applyYawUpdate() + nativeApplyYawUpdate() 선언 추가 |
| 5 | android/.../EkfJniBridge.cpp | 수정 | Java_com_imulocal_EkfBridge_nativeApplyYawUpdate() JNI 함수 추가 |
| 6 | android/.../ekf/imu_ekf.h / .cpp | 수정 | ScEkf::apply_yaw_update() C++ 구현 (야코비안 H, Joseph form 공분산 갱신) |
| 7 | android/.../MainActivity.kt | 수정 | tvPosition 레이블 "[EKF]" 변경, updatePaths(ekfPoints, emptyList()) 호출 (모델only 비표시) |
| 8 | android/.../res/layout/activity_main.xml | 수정 | TrackView 높이 320dp → 360dp, tvPosition textColor #1565C0 변경 |

7-3. 상세 수정 내용

(A) TrackView — 이중 궤적 시각화

기존 단일 궤적(EKF)에서 두 궤적 동시 표시로 개편하였다. updatePaths(ekf, model) API가 추가되었고, 두 궤적의 합집합 Bounding Box로 자동 스케일링한다. EKF 궤적(파랑 #1565C0)과 모델only 궤적(주황 #E65100)을 우상단 범례와 함께 표시한다. 현재 MainActivity에서는 모델only는 emptyList()로 전달하여 EKF 궤적만 화면에 출력한다.

(B) LocalizationViewModel — Hysteresis 정지 판정 + EKF 속도 게이팅

단일 임계값(gyrRms < 0.03 rad/s) 판정의 경계 진동 문제를 Hysteresis 상태 머신(STATIC/MOVING)으로 해결하였다. MOVING→STATIC 전환에 5프레임(250ms), STATIC→MOVING 전환에 3프레임(150ms)의 연속 확인이 필요하다. 추가로 EKF 속도(prevEkfVelNorm)가 0.05 m/s 미만일 때 모델only 변위 누적을 차단하는 속도 게이트를 도입하였다.

(C) Yaw drift 보정 — TYPE_ROTATION_VECTOR 기반 절대 방위 주입

IMU-only EKF의 yaw drift(sigma_ng=sqrt(1e-4) rad/s → 30초 보행 시 ~31° 누적)로 인해 복귀 경로 추적이 불정확한 문제를 해결하였다. Android TYPE_ROTATION_VECTOR 센서(지자기+가속도+자이로 융합)에서 절대 yaw를 추출하여 EKF에 주입한다. C++ ScEkf::apply_yaw_update()는 왼쪽 SO(3) 교란 기준 야코비안 H(∂ψ/∂dθ)를 유도하고 Joseph form으로 공분산을 갱신한다. 이노베이션 |δψ| > 45°이면 자기 간섭으로 판단하여 자동 스킵한다. 측정 노이즈 sigma_yaw=10°(실내 환경 보수적 설정).

7-4. 주요 상수 / 파라미터

| 상수명 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STATIC_CONFIRM_FRAMES | 5 | MOVING→STATIC 전환 연속 확인 프레임 수 (250ms) |
| MOVING_CONFIRM_FRAMES | 3 | STATIC→MOVING 전환 연속 확인 프레임 수 (150ms) |
| MODEL_VELOCITY_GATE | 0.05 m/s | 모델only 누적 허용 최소 EKF 속도 (정지 드리프트 차단) |
| YAW_SIGMA_RAD | 10° (0.1745 rad) | Yaw 측정 노이즈 표준편차 (실내 자기 간섭 고려 보수적 설정) |
| Yaw 이노베이션 게이트 | 45° | 이노베이션 초과 시 자기 간섭 판단 → 업데이트 스킵 |

## 7-5. P5/P6/P7 수정 이력 (정지 노이즈 & 프리즈 해결)

### (D) P5/P6 — 정지 중 클론 누적 프리즈 수정

이동하다 정지할 경우 앱이 응답 불능 상태에 빠지는 버그를 수정하였다. 원인은 pendingCloneTs.set() 이 정지 판정보다 앞서 실행되어 정지 중에도 20 Hz 로 클론이 C++ EKF 에 삽입되면서 marginalize() 는 호출되지 않아 클론 수가 무한 증가, propagate() 의 O(N²) 연산이 폭증한 것이다. P5 수정: 정지 판정을 클론 예약보다 먼저 수행하고, STATIC 브랜치에서 신규 클론 예약을 취소하고 잔여 클론을 모두 주변화하였다. P6 수정: 코루틴 yield 누락으로 인한 스케줄러 기아 문제를 delay(remaining.coerceAtLeast(1L)) 로 해결하였다.

### (E) P7 — zero-displacement EKF 업데이트 (정지 중 위치 드리프트 해결)

P5 방식은 STATIC 상태에서 EKF update() 를 완전히 차단하여 위치 제약이 없으므로 정지 중 EKF 위치가 드리프트하는 문제가 있었다. P7 에서 이를 해결하였다. STATIC 상태에서도 끝 클론을 정상 삽입한 후 tBegin 을 탐색하고, 네트워크 출력 대신 meas=(0,0,0) + STATIC_DISP_COV=1e-4 m² (std≈1 cm) 의 소형 공분산으로 EkfBridge.update() 를 호출하여 위치를 현재 지점에 강하게 고정한다. 이후 marginalize() 로 클론 수를 정상 관리하고, applyZupt() 로 속도 0 제약을 추가하여 위치·속도 복합 제약을 적용한다. tBegin 미발견 시에는 ZUPT 만 적용하는 안전 폴백을 제공한다. Python imu_tracker.py 에도 동일 로직을 적용하였다(GYR_STATIC_THRESHOLD=0.05 rad/s, STATIC_DISP_COV=1e-4 m²).

### 7-6. P7 커밋 정보

EKF 브랜치 커밋 b928032: imu_tracker.py zero-displacement 업데이트 추가. android 브랜치 커밋 895185d: LocalizationViewModel.kt P7 재구성 (buildStaticCovMatrix() 헬퍼 신규, STATIC_DISP_COV=1e-4 상수 추가).

# 8. P12 수정 이력 — 네트워크 only 발산 원인 해결 (modelTrack yaw 회전 복원)

## 8-1. 배경 — Python 평가는 정상이나 어플리케이션은 발산

Python 환경에서 visualize_comparison.py 의 run_network() 함수로 Oxford [large_scale] 시퀀스를 평가했을 때 RMSE 약 2.79 m (XY 2.78 m) 로 합리적인 정확도가 확보되었다. 그러나 동일 모델을 어플리케이션의 모델 only 궤적 누적(modelTrackPoints)에 적용하면 즉시 큰 폭으로 발산하였다. 이에 Python 평가 코드와 어플리케이션 코드를 정밀 비교 분석하였다.

## 8-2. 근본 원인 분석

### (A) Python run_network() 의 출력 누적 절차

visualize_comparison.py: run_network() 198–222행을 보면, 각 윈도우의 네트워크 예측 preds_local[k] 는 윈도우 시작 yaw 가 제거된 local frame 의 변위이며, GT 쿼터니언 quat[start] 에서 yaw 를 추출해 R_yaw = R.from_euler("z", yaw).as_matrix() 로 만든 뒤 R_yaw @ preds_local[k] 로 world frame 으로 회전 복원해 누적한다. 시작 위치도 pos_gt[0] (GT) 를 사용한다. 즉 Python 평가는 (1) 입력 정규화에 GT 쿼터니언 (2) 출력 회전 복원에 GT yaw (3) 시작점에 GT 위치를 사용하는 oracle 평가이다.

### (B) 어플리케이션의 모델 only 누적 — yaw 회전 복원 누락

LocalizationViewModel.runInferStep() 656–660행에서 modelPosX += meas[0]; modelPosY += meas[1] 형태로 단순 누적하였다. 그러나 meas 는 transformWindowToWorldFrame() 에서 t_begin 클론의 yaw 가 제거된 local frame 의 변위이므로, 윈도우마다 서로 다른 yaw 축에 변위를 더하게 되어 회전 곡선에서 즉시 발산한다. EKF 모드에서는 scekf.update() 의 H 행렬이 Ri_z.T 항을 통해 yaw 회전을 자동 처리하므로 문제가 표면화되지 않았으나, 모델 only dead-reckoning 누적에서는 사용자가 직접 회전 복원을 수행해야 한다.

### (C) 부수 점검 — 가속도 채널 정의 및 정규화 통계

잠재적 입력 분포 불일치도 함께 점검하였다. ImuCollector.kt 245–256행은 ch0–2 에 TYPE_LINEAR_ACCELERATION (중력 제거) 을 채우고, 학습 데이터 dataset.py 의 acc_body 는 Oxford 의 data[:, 4:7] (linear acc, 중력 제거) 를 사용한다. 양측 모두 중력 제거된 가속도이므로 채널 정의는 일치한다. norm_mean.txt / norm_std.txt 는 android/app/src/main/assets/ 에 정상 존재하며 InferenceEngine.loadNormParams() 에서 로드되므로 정규화 통계도 학습과 일치한다. 따라서 modelTrack 누적의 yaw 회전 복원 누락이 단일 핵심 원인으로 확정되었다.

## 8-3. 변경 내역

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| 대상 파일 | android/app/src/main/java/com/imulocal/LocalizationViewModel.kt | 동일 (runInferStep 내 modelTrack 누적 블록) |
| 누적 식 | modelPosX += meas[0]; modelPosY += meas[1] | ri_z = atan2(R_begin[3], R_begin[0]); dxW = cos(ri_z)·meas[0] − sin(ri_z)·meas[1]; dyW = sin(ri_z)·meas[0] + cos(ri_z)·meas[1]; modelPosX += dxW; modelPosY += dyW |
| 좌표계 | 윈도우별 t_begin yaw-free local frame (서로 다름) | EKF world frame (모든 윈도우 공통) |
| 폴백 | 없음 — 클론 회전 미확보 시에도 직접 누적 | R_begin.size != 9 일 때만 원본 누적으로 폴백 (드물게 발생) |

## 8-4. 검증 방법

먼저 Android Studio 에서 ./gradlew assembleDebug 로 재빌드한 뒤, 사각형 또는 8자 형태의 실내 보행 경로에서 모델 only 궤적과 EKF 궤적을 동시에 표시한다. 수정 전에는 모델 only 궤적이 회전 구간에서 즉시 임의 방향으로 빗나가야 하며, 수정 후에는 EKF 궤적과 유사한 형태(약간의 드리프트는 포함)로 따라가야 한다. 다음으로 Logcat 에서 LocalizationVM 태그를 필터링해 modelPos 값과 EkfBridge.getCloneRotation 의 ri_z 값을 추적, 회전이 발생한 직후 변위 누적 방향이 R_begin yaw 와 일치하는지 확인한다.

## 8-5. 잔여 한계 및 후속 과제

모델 only 궤적이 Python 평가 수준의 RMSE 에 도달하기 위해서는 yaw 복원만으로는 불충분하다. 어플리케이션의 transformWindowToWorldFrame() 은 EKF 클론 회전과 자이로 적분(편향 보정 포함)으로 입력 좌표계를 구성하지만 Python 학습/평가는 GT 쿼터니언을 per-sample 사용하므로 입력 분포가 어긋난다. 후속 작업으로 (1) Android TYPE_ROTATION_VECTOR 의 per-sample 회전 행렬을 GT 대용으로 사용해 입력 정규화 품질을 개선하는 방안, (2) modelTrack 시작점을 EKF 초기 위치에 일치시키는 방안, (3) Python 동등 평가를 위한 가짜-EKF rotation 모드 추가 검증을 권장한다. 이번 P12 수정은 회전 곡선에서의 즉각적 발산만 해결하는 1차 안전망이며, 누적 거리에 비례한 잔여 드리프트는 EKF 모드 사용을 통해 흡수하는 것을 기본 설계로 유지한다.

## 8-6. 변경 코드 발췌 (LocalizationViewModel.kt 655행 부근)

if (prevEkfVelNorm >= MODEL_VELOCITY_GATE) {

val (dxWorld, dyWorld) = if (R_begin.size == 9) {

val riZ = atan2(R_begin[3], R_begin[0])

val cZ  = cos(riZ); val sZ = sin(riZ)

Pair(cZ * meas[0] - sZ * meas[1], sZ * meas[0] + cZ * meas[1])

} else { Pair(meas[0], meas[1]) }

modelPosX += dxWorld; modelPosY += dyWorld

modelTrackPoints.add(Pair(modelPosX, modelPosY))

}

# 9. P13 수정 이력 — 정규화 통계 불일치로 인한 분류기 running 오분류 및 회전 발산 해결

## 9-1. 증상

현장 검증에서 두 가지 이상 증상이 동시에 관찰되었다. 첫째, 어플리케이션의 자세 분류기가 휴대 상태와 무관하게 거의 모든 윈도우를 "running" 으로 판정하였다. 둘째, EKF 결합 모델이 회전(yaw 변화) 발생 시 위치 오차가 급격히 폭증하였다. 두 증상이 동시에 일어났기 때문에 단일 원인의 가능성이 높다고 보고 정규화 통계와 분류기 응답을 동시에 점검하였다.

## 9-2. 근본 원인 — norm_params 가 잘못된 모델 통계

src/outputs/ 하위 각 학습 출력 폴더의 norm_mean.npy / norm_std.npy 를 어플리케이션 assets/norm_mean.txt 와 비교한 결과, 어플리케이션의 통계는 out_tlio_6ch_128 (분류기 없는 회귀 전용 모델, input_len=200) 와 완벽히 일치하였다. 그러나 실제 .ptl 로 변환되는 모델은 InferenceEngine.kt 가 cls_prob 출력(tuple[2])을 받는 것으로 보아 분류기를 포함하는 out_classifier2 (input_len=100, use_classifier=true) 이다. 두 모델의 가속도 채널 std 가 약 48 배 차이(out_classifier2≈[0.12, 0.12, 0.15] vs out_tlio_6ch_128≈[5.76, 6.07, 2.97])나기 때문에 정규화 입력이 학습 분포의 약 1/48 로 축소되어 네트워크에 들어가게 된다.

### (A) 빌드 파이프라인 버그 — prepare_assets.py 의 하드코딩 경로

convert_and_prepare.bat 는 명시적으로 src\outputs\out_classifier2\norm_mean.npy 를 사용하도록 --norm_mean 인자를 전달하지만, 그 인자를 받아 처리하는 곳은 어디에도 없었다. convert_to_pytorch_mobile.py 는 모델 변환만 수행하므로 norm 인자를 받지 않고, 실제 텍스트 변환은 android/prepare_assets.py 가 담당하는데 해당 스크립트 24–25행에 out_tlio_6ch_128 경로가 하드코딩되어 있었다. 결과적으로 모델만 out_classifier2 로 변환되고 정규화 통계만 out_tlio_6ch_128 의 것이 텍스트로 export 되는 비대칭이 발생하였다.

### (B) 1/48 축소 입력 → 분류기 running collapse

정규화식 (x − μ) / σ 에서 σ 가 학습보다 약 48 배 크면 정규화된 입력 자체가 학습 분포의 약 1/48 로 줄어든다. PoseClassifier 는 LayerNorm + Linear 구조이고 입력 feature 가 학습 분포에서 멀리 벗어난 영역으로 collapse 되면 logits 가 한 클래스로 고정된다. running 클래스가 학습 데이터 중 가속도 진폭이 가장 큰 분포라 정규화 후에도 평균적 feature norm 이 가장 크게 활성화되어, 작은 입력에서도 logit 이 가장 큰 클래스로 귀결된 것으로 추정된다.

### (C) Running 분류 → 회전 발산의 인과관계

EkfBridge.applySoftSwitching 이 running(인덱스 3)에 대해 R_SCALE_PER_CLASS=50.0, SIGMA_NA_PER_CLASS=σ_base×3.0 을 적용한다. 측정 공분산이 50 배 증가하면 칼만 게인 K=Σ_p/(Σ_p+50·R_net) 이 거의 0 이 되어 네트워크 변위 측정값이 사실상 무시되고, 동시에 프로세스 노이즈 분산이 9 배(3²) 증가해 Σ_p 가 빠르게 발산한다. 이 상태에서 사용자가 회전하면 자이로 편향(bg) 추정이 측정 보정 없이 자유롭게 표류하고, propagate_rvt_and_jac 의 dtheta=(gyr−bg)·dt 가 적분으로 누적되어 1 초 윈도우 내 yaw 오차가 수 도~수십 도에 이른다. yaw 가 어긋나면 transformWindowToWorldFrame 의 입력 좌표계도 함께 어긋나 네트워크 입력이 추가로 오염되고, R_scale=50 으로 인해 보정이 거의 작동하지 않는 악순환이 형성된다. 회전 시 발산은 "정규화 깨짐 → running 편향 → R 50× → 측정 무시 → 자이로 편향 표류 → 회전 적분 오차 발산" 의 연쇄 결과로 정리되었다.

## 9-3. 변경 내역

| 대상 | 수정 전 | 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| android/prepare_assets.py NORM 경로 | src/outputs/out_tlio_6ch_128 하드코딩 (분류기 없는 모델) | 기본값 src/outputs/out_classifier2, --model_dir / --norm_mean / --norm_std 인자로 override 가능 |
| assets/norm_mean.txt (ch0–2) | -0.131, -2.831, -3.395 | 0.0027, 0.0142, -0.0035 |
| assets/norm_std.txt (ch0–2) | 5.757, 6.066, 2.970 | 0.1182, 0.1203, 0.1481 (약 48× 감소) |
| assets/norm_std.txt (ch3–5) | 0.482, 0.475, 0.337 | 0.4311, 0.4822, 0.6177 (소폭 차이) |

## 9-4. 검증 방법

우선 정지 상태에서 어플리케이션을 실행해 상태 라벨이 "handheld" 또는 "pocket" 등 정상 클래스로 분류되는지 확인한다. 수정 전에는 100% 가까이 running 으로 고정되었으나, 수정 후에는 휴대 자세에 따라 변화해야 한다. 다음으로 사각형 경로 보행 후 회전 구간에서의 EKF 위치 오차를 비교한다. 수정 후에는 R_scale 이 5–10 (handheld/slow_walk 기준) 정도로 정상 적용되어 측정값이 EKF 에 반영되고, 회전 시 발산이 사라져야 한다. Logcat 에서 LocalizationVM 태그를 필터링해 매 추론마다 출력되는 carryMode 와 carryProb 의 분포를 확인한다.

## 9-5. 후속 조치 및 권고

동일한 종류의 사고를 예방하기 위해 다음을 권고한다. 첫째, model_meta.json 에 정규화 통계 (mean, std 6 채널씩)를 포함해 모델·통계 동기화를 단일 파일에서 보장한다. 둘째, prepare_assets.py 에 모델의 input_len 과 model_meta.json 의 input_len 을 비교해 불일치 시 빌드를 중단하는 sanity check 를 추가한다. 셋째, 학습 후 자동으로 assets 를 생성하는 통합 빌드 스크립트(convert_and_prepare.bat)가 사용하는 인자가 실제로 적용되는지 확인하는 검증 단계를 추가한다.

## 9-6. 변경 코드 발췌 (android/prepare_assets.py 24–25행 부근)

# 수정 전

NORM_MEAN = os.path.join(ROOT, "src", "outputs", "out_tlio_6ch_128", "norm_mean.npy")

NORM_STD  = os.path.join(ROOT, "src", "outputs", "out_tlio_6ch_128", "norm_std.npy")

# 수정 후

DEFAULT_MODEL_DIR = os.path.join(ROOT, "src", "outputs", "out_classifier2")

parser.add_argument("--model_dir", default=DEFAULT_MODEL_DIR)

NORM_MEAN = args.norm_mean or os.path.join(args.model_dir, "norm_mean.npy")

NORM_STD  = args.norm_std  or os.path.join(args.model_dir, "norm_std.npy")

# 10. P14 수정 이력 — R_SCALE/SIGMA_NA 테이블을 Python STATE_EKF_PARAMS 와 동기화

## 10-1. 증상 — P13 이후 분류기가 대부분 unknown 으로 분류

P13 으로 정규화 통계를 out_classifier2 의 것으로 교체한 후, 분류기 출력이 "running" 으로 collapse 되던 문제는 사라졌으나, 이번에는 대부분의 윈도우가 "unknown" 으로 분류되는 새 증상이 나타났다. 동시에 회전 시 EKF 오차가 여전히 크게 발산하였다. 이는 정규화 자체가 정상화되었으나 어플리케이션 입력 분포가 학습 분포와 완벽히 일치하지 않아 분류기가 학습 시 가장 비중이 컸던 클래스(noise/unknown)로 매핑되는 현상으로 분석되었다.

## 10-2. 근본 원인 — R_SCALE 테이블 디자인이 Python 과 완전히 반대

out_classifier2 의 train.log 12 행에서 학습 시 사용된 class weights 가 [1.182, 0.770, 0.996, 1.205, 1.112, 1.178, 0.557] 로 기록되어 있다. compute_class_weights_from_counts 가 1/sqrt(count) 로 정규화하므로 가중치가 가장 낮은 클래스(0.557, 인덱스 6 noise/unknown) 가 학습 데이터에서 가장 많은 비중을 차지함을 의미한다. 즉 어플리케이션 입력이 학습 분포의 정확한 클래스 region 에 들어가지 못하면 자동으로 가장 빈도 높은 unknown 으로 매핑되는 것이 학습된 분류기의 자연스러운 거동이다.

이 자체는 "분류기가 잘못 판정한다" 는 문제이지만, Python visualize_comparison.py 의 STATE_EKF_PARAMS 는 ekf_tune.py 의 grid-search 로 자동 튜닝되어 unknown 일 때도 EKF 가 발산하지 않도록 meascov_scale=0.001 (측정값을 매우 강하게 신뢰) 로 설정되어 있다. 그러나 어플리케이션의 EkfBridge.R_SCALE_PER_CLASS 는 정반대로 unknown=100.0 (측정값을 거의 무시) 로 디자인되어 있어, 분류기가 unknown 으로 잘못 판정할 때 EKF 가 자이로 편향 적분 발산에 무방비 상태로 노출되었다.

### (A) Python 과 어플리케이션 R_SCALE 비교

| 클래스 | Python (grid-search) | App (P13 이전) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| handbag | 0.001 | 15.0 | 15,000× |
| handheld | 0.001 | 10.0 | 10,000× |
| pocket | 0.001 | 5.0 | 5,000× |
| running | 0.01 | 50.0 | 5,000× |
| slow_walk | 1.0 | 5.0 | 5× |
| trolley | 0.001 | 7.0 | 7,000× |
| unknown | 0.001 | 100.0 | 100,000× |

### (B) 디자인 원칙의 차이

Python 은 ekf_tune.py 로 카테고리별 grid-search 를 수행해 RMSE 가 최소가 되는 meascov_scale 을 자동으로 찾았다(주석 "2026-05-05 자동 튜닝"). 학습된 모델의 출력 공분산이 이미 충분히 크기 때문에 추가 inflate 가 불필요하다는 결론이 도출되었고, 대부분 0.001 ~ 0.01 범위에서 최적화되었다. 어플리케이션의 5~100 범위 디자인은 "분류 불확실성 → R 보수적으로 증가" 라는 직관에서 출발했으나, 실제로는 측정값을 거의 무시하는 결과를 초래했고 R 증가 폭이 학습 모델의 자연 공분산 대비 3~5 자릿수 과도하게 큰 것이 핵심 결함이다.

## 10-3. 변경 내역

EkfBridge.kt 의 R_SCALE_PER_CLASS 를 Python STATE_EKF_PARAMS 값과 1:1 매핑되도록 [0.001, 0.001, 0.001, 0.01, 1.0, 0.001, 0.001] 로 교체. SIGMA_NA_PER_CLASS 도 Python STATE_EKF_PARAMS 가 모든 state 에서 sigma_na=None (기본값 √1e-3 사용) 이므로 어플리케이션도 클래스에 무관하게 동일한 base 값 (√1e-3 ≈ 0.0316) 으로 통일. 휴대 자세별 가중치는 이제 R_scale 하나로만 조정된다. 추가로 DEFAULT_PARAMS[11] 의 meascov_scale 기본값을 10.0 → 1.0 으로 낮춰 Python run_ekf 기본값과 일치시켰다.

## 10-4. 검증 방법 및 기대 효과

기대 효과는 세 가지다. 첫째, 분류기가 unknown 으로 collapse 하더라도 R_scale=0.001 이 적용되어 네트워크 변위 측정값이 EKF 에 강하게 반영된다(K≈1 에 가까운 칼만 게인). 둘째, 측정 보정이 정상 작동하므로 자이로 편향 표류가 억제되어 회전 시 yaw 오차가 누적되지 않는다. 셋째, slow_walk 만 R_scale=1.0 으로 큰 이유는 학습 RMSE 가 낮아 측정이 부정확한 경향이 있기 때문이며, 이는 Python grid-search 결과 그대로 반영한 것이다. 검증 절차는 사각형 또는 8자 보행 경로에서 회전 구간의 yaw 추정과 위치 누적을 EKF 궤적으로 확인하는 것이다. 수정 전 회전 후 임의 방향으로 빗나갔다면 수정 후에는 측정값을 따라가야 한다.

## 10-5. 잔여 한계 — 분류기 정확도 자체

P14 는 "분류기가 잘못 판정해도 EKF 가 발산하지 않게" 만드는 수정이다. 분류기 자체의 정확도(unknown 으로 collapse 하는 경향)는 별개 문제로 남아 있으며, 이는 (1) 학습 데이터의 noise/unknown 비중을 줄이거나, (2) 어플리케이션 입력 좌표계(EKF 회전 + 자이로 적분) 를 학습 시 사용한 GT 쿼터니언 분포에 더 가깝게 만드는 입력 정규화 개선이 필요하다. 후자는 Android TYPE_ROTATION_VECTOR 의 per-sample 회전 행렬을 GT 대용으로 사용하는 방안으로 후속 작업화한다.

## 10-6. 변경 코드 발췌 (EkfBridge.kt R_SCALE_PER_CLASS)

private val R_SCALE_PER_CLASS = doubleArrayOf(

0.001,   // 0 handbag    — Python state_id=1

0.001,   // 1 handheld   — Python state_id=2

0.001,   // 2 pocket     — Python state_id=3

0.01,    // 3 running    — Python state_id=4

1.0,     // 4 slow_walk  — Python state_id=5 (학습 RMSE 낮아 측정 신뢰도 ↓)

0.001,   // 5 trolley    — Python state_id=6

0.001    // 6 unknown    — Python state_id=-1 (학습 데이터 비중 가장 큼 → 신뢰)

)

# 11. P15 수정 이력 — P14 롤백, R_SCALE/SIGMA_NA 원복

## 11-1. 증상 — P14 적용 후 궤적 사라짐 및 간헐적 급격 발산

P14 (R_SCALE 을 Python ekf_tune.py grid-search 값과 동기화) 적용 후 두 가지 증상이 동시에 발생하였다. 첫째, 어플리케이션 실행 직후 EKF 궤적이 화면에 표시되지 않거나 시작점 근처 1픽셀로 압축되어 보이지 않는 현상. 둘째, 간헐적으로 좌표가 급격히 발산하여 TrackView 자동 스케일이 zoom-out 되며 다른 점들이 묻히는 현상. 최초 (P11) 상태보다 명백히 악화되었다는 사용자 보고를 받았다.

## 11-2. 근본 원인 — Python 환경 전제와 어플리케이션 환경 차이

P14 는 Python visualize_comparison.py 의 STATE_EKF_PARAMS 가 ekf_tune.py grid-search 로 자동 튜닝된 값임을 근거로 동일 값(R_scale 대부분 0.001, slow_walk 만 1.0) 을 어플리케이션에 옮겼다. 그러나 Python 의 grid-search 가 동작하는 환경은 어플리케이션 환경과 본질적으로 다르다. Python 은 dataset.py 에서 입력 좌표계 변환에 GT 쿼터니언을 per-sample 사용하고 run_ekf_imutracker 초기화 시 R0/v0/p0 를 GT 로 시드하므로, 측정값이 거의 GT 수준 정확도이다. 반면 어플리케이션은 EKF 클론 회전과 자이로 적분으로 입력 좌표계를 구성하므로 yaw 추정 오차가 측정값에 systematic bias 로 누적된다. 같은 R_scale=0.001 을 적용하면 칼만 게인 K≈1 로 부정확한 측정값을 거의 100% 반영하여 양의 피드백 발산이 일어난다.

### (A) 발산 메커니즘

R_final = R_scale × meas_cov 에서 P14 의 R_scale=0.001 + MIN_MEAS_COV=0.05 하한 적용 → R_final = 5e-5 m² (std ≈ 7mm). 1초 propagate 후 Σ[p,p] ≈ σ_na²·T³/3 ≈ 3e-4 m² 와 비교하여 K ≈ 0.86 (측정 86% 반영). EKF 자세 추정의 yaw 오차로 인해 부정확하게 변환된 측정값을 86% 반영하면 위치가 노이즈 방향으로 폭주하고, 다음 윈도우에서는 더 어긋난 측정값이 들어와 발산이 가속된다.

### (B) 간헐적 점프 메커니즘

applySoftSwitching 이 매 50ms 마다 분류 확률 가중평균으로 R_scale 을 갱신한다. P14 테이블은 slow_walk(인덱스 4) 만 1.0, 나머지 0.001~0.01 범위로 클래스 간 변동 폭이 1,000 배에 달한다. 분류 확률이 slow_walk 90% → handheld 90% 로 점프하면 R_scale 이 약 0.9 → 0.001 변동 → 칼만 게인 K 가 0.05 → 0.86 으로 16 배 점프 → 그 시점에 들어온 잘못된 측정값이 한꺼번에 EKF 에 주입되어 위치가 즉각 큰 폭으로 튄다. 이것이 간헐적 급격 발산의 직접 원인이다.

## 11-3. 결정 — P14 만 롤백, P12/P13 은 유지

P12 (modelTrack 누적의 yaw 회전 복원) 와 P13 (정규화 통계를 out_classifier2 의 것으로 일치) 는 명백한 버그 수정이며 EKF 궤적 발산과는 무관하다. 따라서 P14 에서 변경한 EkfBridge.kt 의 R_SCALE_PER_CLASS, SIGMA_NA_PER_CLASS, DEFAULT_PARAMS[11] (meascov_scale 기본값) 세 항목만 P13 이전 상태로 원복한다. 어플리케이션의 측정 좌표계 정확도가 Python 수준에 도달할 때까지는 보수적인 큰 R 로 노이즈를 흡수하는 기존 디자인을 유지하는 것이 안전하다.

## 11-4. 변경 내역

| 항목 | P14 (롤백 대상) | P15 (현재 = P13 이전 원복) |
| --- | --- | --- |
| DEFAULT_PARAMS[11] meascov_scale | 1.0 | 10.0 |
| R_SCALE_PER_CLASS | [0.001, 0.001, 0.001, 0.01, 1.0, 0.001, 0.001] | [15, 10, 5, 50, 5, 7, 100] |
| SIGMA_NA_PER_CLASS | 모든 클래스 SIGMA_NA_BASE (통일) | [×1.5, ×1.0, ×0.5, ×3.0, ×0.5, ×0.5, ×2.0] |

## 11-5. 잔여 문제 및 후속 과제

P15 롤백 후에도 사용자가 처음 제기한 두 문제 — (1) 회전 시 EKF 오차 (2) 분류기 unknown collapse — 는 부분적으로만 해결된 상태로 돌아간다. 그러나 P14 의 부작용(궤적 사라짐, 간헐적 발산)이 더 치명적이므로 일단 안정 상태를 회복한 후 다음 단계로 입력 좌표계 정확도 자체를 개선하는 작업을 진행한다. 후속 과제는 다음과 같다. 첫째, transformWindowToWorldFrame 에서 EKF 클론 회전 대신 Android TYPE_ROTATION_VECTOR 의 per-sample 회전 행렬을 사용해 학습 시 GT 쿼터니언 분포에 가까운 입력을 만드는 방안. 둘째, EKF 자세 초기화 시 가속도 1샘플 외에 TYPE_ROTATION_VECTOR 의 자세를 함께 사용해 초기 yaw 를 정확하게 anchor 하는 방안. 셋째, 입력 좌표계 정확도가 충분히 확보된 후에 어플리케이션 환경에서 grid-search 로 R_SCALE 을 재튜닝하는 방안. 입력 정확도가 개선되기 전까지는 보수적 R_scale (5~100) 디자인이 안전망 역할을 한다.

## 11-6. 교훈 — 알고리즘 파라미터의 환경 종속성

P14 는 "Python 에서 grid-search 로 검증된 값" 이라는 권위에 의존하여 환경 차이를 충분히 검토하지 않은 결과 발산을 유발하였다. Python 의 STATE_EKF_PARAMS 는 GT 자세를 사용한 입력 분포를 전제로 한 값이므로, 같은 모델 체크포인트라 해도 입력 좌표계 생성 방식이 다른 어플리케이션에 직접 적용 가능하지 않다. 향후 Python 의 EKF 파라미터를 어플리케이션에 옮길 때는 (1) Python 평가가 의존하는 GT 정보 (쿼터니언, 위치, 속도)의 유무, (2) 어플리케이션에서 동등한 정보를 얼마나 정확히 얻을 수 있는지, (3) 정확도 차이가 K = Σ_p / (Σ_p + R) 식에서 어떻게 작용하는지를 정량 비교한 뒤에 도입해야 한다.

# 12. P16 수정 이력 — 메인 파이프라인 철거 (단방향 아키텍처 재설계 1/2)

## 12-1. 배경 — 누적된 결함과 재설계 결정

P9~P15 까지의 수정에도 불구하고 회전 시 EKF 발산·분류기 collapse·궤적 사라짐 등의 증상이 근본적으로 해소되지 않았다. 원인은 단일 결함이 아니라 (1) EKF 자세 추정이 측정 입력 좌표계 변환에 사용되어 자체 오차가 측정값에 누적되고 (2) 그 측정값을 다시 같은 EKF 가 받아 자세를 보정하는 양방향 피드백 루프가 존재하기 때문이다. 부분 수정으로 안정화하는 시도가 거듭 실패하여 메인 파이프라인 자체를 단방향(One-Way) 아키텍처로 재설계하기로 결정하였다. 본 P16 은 그 첫 단계로 기존 메인 파이프라인을 철거하고 엔진 모듈만 보존한다.

## 12-2. 철거 범위

LocalizationViewModel.kt 의 본문을 약 960 줄에서 95 줄 스텁으로 축소하였다. 제거된 코드에는 propJob / inferJob 코루틴, runInferStep, transformWindowToWorldFrame, buildCovMatrix, applyRotVecYaw, Hysteresis 상태머신, freeze-anchor 로직, 워밍업 / 동적비율 / 사후속도 게이트 등이 포함된다. ImuCollector 의 직접 호출도 단절되어 메인 파이프라인은 완전히 비활성화된다. ImuTestActivity 는 SensorManager 를 직접 사용하므로 영향 없다.

## 12-3. 보존된 엔진 모듈

| 모듈 | 줄수 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| EkfBridge.kt | 246 | C++ SC-EKF JNI 래퍼 (Kotlin) |
| InferenceEngine.kt | 146 | PyTorch Mobile Lite 모델 호출부 |
| ImuCollector.kt | 280 | SensorManager 100Hz 수집 (현재 미호출, 보존만) |
| EkfJniBridge.cpp | 455 | JNI 진입점 (12개 native 함수) |
| imu_ekf.cpp / imu_ekf.h | 972 | SC-EKF 코어 + Eigen 수학 |

## 12-4. UI 호환 — 외부 API 유지

MainActivity 와 TrackView 가 의존하는 외부 API 4종(start, stop, reset, state)을 스텁으로 유지하였다. start() 는 isRunning 플래그만 토글하고, state 는 기본값 LocalizationState 를 방출하므로 UI 는 컴파일 / 실행 가능하다. 단 측위 자체는 동작하지 않으며 trackPoints 는 항상 빈 리스트이다. Stage 1~3 재조립이 완료되면 새 컨트롤러(예: LocalizationPipelineV2)가 이 스텁을 점진적으로 교체한다.

## 12-5. 단방향 재조립 로드맵

철거된 자리에는 양방향 피드백 없는 단방향(One-Way) 흐름을 단계적으로 구축한다. Stage 1 은 TYPE_ROTATION_VECTOR 의 절대 회전 행렬만으로 Raw Accel / Linear Accel / Raw Gyro 를 즉시 World Frame 으로 회전시켜 윈도우를 만드는 절대 좌표계 센서 노드(AbsoluteSensorNode). EKF 의 존재를 전혀 모른다. Stage 2 는 Stage 1 의 윈도우를 받아 윈도우 시작 yaw 를 제거하고 정규화한 뒤 InferenceEngine 에 단방향으로 주입하여 변위·공분산·분류 확률을 얻는다. Stage 3 은 Stage 2 의 측정값을 EkfBridge 에 단방향으로 주입하고 AEKF 로직을 어플리케이션 환경에서 새로 튜닝한다. EKF 자세가 다시 입력 좌표계로 흘러 들어가지 않는다는 점이 가장 중요한 차이이다.

# 13. P17 수정 이력 — Stage 1 AbsoluteSensorNode 구축 (단방향 아키텍처 재설계 2/2)

## 13-1. 목표

단방향 아키텍처의 최하단 노드를 작성한다. 이 노드는 EKF 의 존재를 전혀 모르고 오직 Android SensorManager 에만 의존한다. TYPE_ROTATION_VECTOR 의 절대 회전 행렬(지자기 + 가속도 + 자이로 융합 결과)을 GT 쿼터니언 대용으로 사용해 Raw Accel / Linear Accel / Raw Gyro 를 매 샘플 도착 시점에 즉시 World Frame 으로 회전시키고 100Hz 윈도우 버퍼에 적재한다. EKF 자세 추정의 누적 오차가 입력 좌표계에 흘러 들어가지 않는다.

## 13-2. 신규 파일 — AbsoluteSensorNode.kt

파일 경로: android/app/src/main/java/com/imulocal/AbsoluteSensorNode.kt (15KB, 312 줄). SensorEventListener 인터페이스를 구현하고 등록된 4종 센서 콜백마다 다음 동작을 수행한다. (1) TYPE_ROTATION_VECTOR 콜백 시 SensorManager.getRotationMatrixFromVector() 로 3×3 회전 행렬 R = R_world←body 를 캐시한다. (2) TYPE_ACCELEROMETER / TYPE_LINEAR_ACCELERATION / TYPE_GYROSCOPE 콜백 시 각각의 body frame 값을 캐시한다. (3) 필수 센서 셋이 모두 도착하고 100Hz 간격(sampleIntervalUs = 10,000μs)이 경과하면 캐시된 R 로 즉시 회전하여 worldAcc, worldLinAcc, worldGyr 를 생성하고 WorldSample 데이터 클래스에 묶어 ringBuffer (용량 2초 분) 에 적재한다.

## 13-3. 출력 데이터 명세

| 필드 | 단위/형태 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ts_us | Long (μs) | SensorEvent.timestamp / 1000. 부팅 후 경과 마이크로초. |
| worldAcc[3] | FloatArray m/s² | R · raw_accel (중력 포함). EKF propagate 입력으로 적합. |
| worldLinAcc[3] | FloatArray m/s² | R · linear_accel (중력 제거). 학습 dataset.py acc_ga 와 호환. |
| worldGyr[3] | FloatArray rad/s | R · raw_gyro. 학습 dataset.py gyr_ga 와 호환. |
| rotMat[9] | FloatArray (row-major) | R_world←body. Stage 2 의 윈도우 시작 yaw 추출 / Stage 3 의 EKF 자세 anchor 에 사용 가능. |
| rotAccuracy | Int (0..3) | SENSOR_STATUS_*. 0=UNRELIABLE, 1=LOW, 2=MEDIUM, 3=HIGH. Stage 3 의 yaw 보정 gating 기준. |

## 13-4. Stage 2 가 polling 으로 가져가는 API

getWindow() 는 최근 WINDOW_SIZE(=100) 개 샘플을 channel-major FloatArray(600) 로 반환한다. 채널 레이아웃은 학습 데이터 dataset.py 의 acc_ga + gyr_ga 와 동일한 6채널(ch0~2 worldLinAcc, ch3~5 worldGyr). 다만 Stage 1 출력은 윈도우 시작 yaw 가 포함된 world frame 이고 학습 입력은 윈도우 시작 yaw 가 제거된 yaw-free local frame 이므로, Stage 2 에서 추가 yaw 제거를 적용해야 학습 분포와 일치한다. 이 분리는 단방향 흐름 유지를 위해 의도된 것이며 Stage 1 은 회전 행렬을 함께 보존(rotMat 필드)하여 Stage 2 가 별도 의존성 없이 yaw 추출을 수행할 수 있게 한다. getWindowSamples() 는 동일 데이터를 WorldSample 객체 리스트로 반환하여 rotMat / rotAccuracy 까지 함께 접근하게 한다.

## 13-5. 학습 GT 와의 정합성

학습 시 dataset.py 의 _window_to_gravity_aligned 는 (1) 각 샘플의 GT 쿼터니언으로 body→world 변환, (2) 윈도우 시작 시점의 GT yaw 로 yaw 제거를 수행한다. Stage 1 은 GT 쿼터니언 대신 TYPE_ROTATION_VECTOR 의 절대 회전을 사용하며, 이는 안드로이드가 지자기·가속도·자이로를 융합해 매 콜백 절대 자세를 제공하므로 EKF 자체 추정(자이로 적분 + 가속도 중력 정렬만)에 비해 학습 분포에 훨씬 가깝다. 정확도는 자기계 캘리브레이션 품질에 의존하며 rotAccuracy 가 2(MEDIUM) 이상일 때 신뢰 가능. Stage 2 는 이 값을 게이팅 기준으로 활용한다.

## 13-6. 다음 단계 — Stage 2 / Stage 3

Stage 2 는 Stage 1 의 getWindowSamples() 를 polling 하여 (1) rotMat 으로부터 윈도우 시작 yaw 추출, (2) yaw 회전 역적용으로 yaw-free local frame 윈도우 생성, (3) norm_mean / norm_std 로 정규화, (4) InferenceEngine.infer() 호출, (5) disp_local · disp_cov · cls_prob 산출 단계를 수행한다. 이 출력에 Stage 1 의 시작 yaw 를 회전 복원해 world frame 변위를 만든다. Stage 3 은 Stage 2 의 변위·공분산을 EkfBridge.update() 에 단방향 주입하고, EKF 의 자세 자체는 Stage 1 의 rotMat 으로 매 윈도우 시작 시점에 anchor 한다(EKF 자세 표류 방지). AEKF (Adaptive EKF) 로직은 어플리케이션 환경에서 실측 노이즈 분포를 측정하여 R / Q 를 재튜닝한다.

## 13-7. 단방향 흐름 도식

[Sensor HW] acc, linAcc, gyr, rotVec

│

▼

[Stage 1] AbsoluteSensorNode  ← P17 신규

│ WorldSample(ts, worldAcc, worldLinAcc, worldGyr, rotMat)

▼

[Stage 2] 추론 어댑터  (예정)

│ disp_local, disp_cov, cls_prob

▼

[Stage 3] EKF 게이트웨이 + AEKF  (예정)

│ EKF 위치 / 속도

▼

UI (MainActivity, TrackView)

화살표는 모두 아래 방향(단방향). EKF 자세가 Stage 1 / 2 로 역류하지 않는다는 점이 P9~P15 와의 결정적 차이이다.

# 14. P18 수정 이력 — Stage 2 StatelessInferenceNode 구축 (Pure Function)

## 14-1. 설계 원칙 — Pure Function

Stage 2 는 단방향 아키텍처의 두 번째 노드로, 이전 상태나 EKF 의 존재를 전혀 모르는 순수 함수(Pure Function)로 동작한다. infer(windowSamples) 한 번의 호출이 완전히 독립적이며, 내부 mutable 상태가 없고 같은 입력에 대해 항상 같은 출력을 보장한다. InferenceEngine 만을 생성자 주입으로 받으며 그 외의 컴포넌트(EkfBridge, AbsoluteSensorNode, ViewModel)와 직접적 의존성이 없다. 이 격리는 단방향 흐름의 핵심 안전망으로, EKF 자세 추정 오차가 다시 Stage 2 의 입력으로 흘러 들어가던 P9~P15 의 양방향 피드백 발산을 구조적으로 차단한다.

## 14-2. 신규 파일 — StatelessInferenceNode.kt

파일 경로: android/app/src/main/java/com/imulocal/StatelessInferenceNode.kt (약 9KB, 170 줄). 외부 의존성은 InferenceEngine 인스턴스 하나뿐이며 모델 로드/해제 책임은 InferenceEngine 이 갖는다. Stage 2 자체는 model handle 을 잡지 않으므로 ViewModel 또는 컨트롤러 클래스 어디서든 자유롭게 인스턴스화·삭제할 수 있다.

## 14-3. 동작 흐름 (5단계)

첫째, 윈도우 시작 샘플(t=0)의 rotMat 에서 ZYX 컨벤션 yaw0 을 추출한다. atan2(R[1,0], R[0,0]) = atan2(rotMat[3], rotMat[0]) — 학습 데이터 dataset.py 의 _window_to_gravity_aligned 와 동일한 yaw 정의이다.

둘째, 모든 100 샘플의 worldLinAcc / worldGyr 에 R_yaw_inv 를 적용해 yaw-free local frame 으로 변환한다. R_yaw_inv 는 z축 -yaw 회전 행렬로, 윈도우 시작 시점의 yaw 가 제거되어 학습 시 acc_ga / gyr_ga 와 동일한 좌표계가 된다. 공식은  v_ga[x] = cos(yaw0)·v_w[x] + sin(yaw0)·v_w[y],  v_ga[y] = -sin(yaw0)·v_w[x] + cos(yaw0)·v_w[y],  v_ga[z] = v_w[z].

셋째, channel-major FloatArray[6 × 100] 형태로 윈도우를 평탄화한다. ch 0-2 가 acc_ga (m/s², 중력 제거), ch 3-5 가 gyr_ga (rad/s) 이다. P13 에서 일치시킨 정규화 통계(out_classifier2/norm_mean.npy, norm_std.npy)와 분포가 일치하도록 단위·축 순서를 보장한다.

넷째, InferenceEngine.infer(flat) 을 호출한다. 정규화·텐서화·PyTorch Mobile Lite 모델 forward 는 InferenceEngine 이 위임받아 수행한다. 반환값은 disp[3], dispCov[3], clsProb[7] 의 raw 텐서.

다섯째, raw 출력을 InferenceOutput 데이터 클래스로 포장해 반환한다. 추가로 windowStartYaw(=yaw0), tsBeginUs, tsEndUs, rotAccuracyStart 가 포함되어 Stage 3 가 yaw-free local 변위를 world frame 으로 회전 복원할 수 있게 한다.

## 14-4. 출력 데이터 명세 — InferenceOutput

| 필드 | 형태 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| dispLocal[3] | FloatArray (m) | 윈도우 변위 (yaw-free local frame). Stage 3 가 yaw0 으로 회전하여 world frame 변위 복원. |
| dispLogVar[3] | FloatArray (log) | log-variance 채널 3개. Stage 3 에서 exp() + clip 으로 측정 공분산 R 행렬 구성. |
| classProb[7] | FloatArray (softmax) | handbag/handheld/pocket/running/slow_walk/trolley/unknown 의 softmax 확률. |
| topClass / className | Int / String | argmax 인덱스와 그에 해당하는 클래스 이름. |
| windowStartYaw | Double (rad) | 윈도우 시작 시점의 yaw0 (ZYX). Stage 3 의 좌표 복원에 필수. |
| tsBeginUs / tsEndUs | Long (μs) | 윈도우 경계 타임스탬프. EKF 의 t_begin / t_end 클론 매칭에 사용. |
| rotAccuracyStart | Int (0..3) | 윈도우 시작 RotVec 정확도. Stage 3 의 신뢰도 gating(예: < 2 일 때 R inflate). |

## 14-5. 학습 분포와의 정합성

학습 시 dataset.py 의 _window_to_gravity_aligned 는 (1) 각 샘플의 GT 쿼터니언으로 body→world 회전 후 (2) 윈도우 시작 시점 GT yaw 로 yaw 제거를 수행한다. Stage 1 이 (1) 을 TYPE_ROTATION_VECTOR 절대 회전으로, Stage 2 가 (2) 를 atan2(R[1,0], R[0,0]) 로 수행함으로써 학습 시 입력 좌표계와 동일한 yaw-free local frame 분포가 생성된다. 정규화 통계(out_classifier2/norm_mean·norm_std)도 동일한 좌표계에서 계산된 값(P13 에서 통일)이므로 (x − μ) / σ 후의 분포가 학습 분포와 일치한다.

## 14-6. 비-책임 항목 (의도적 분리)

Stage 2 가 의도적으로 책임지지 않는 것은 다음과 같다. 윈도우 폴링 주기 결정 — 호출자(컨트롤러) 책임. 정지/이동 판정 — Stage 3 또는 별도 모듈 책임. world frame 변위 복원 후 누적 — Stage 3 책임. 모델 로드/언로드 — InferenceEngine 책임. 분류 결과 기반 R/Q 조정 — Stage 3 의 AEKF 책임. 이러한 명시적 분리는 각 노드가 한 가지 책임만 가지도록 보장하여 향후 변경 시 영향 범위를 최소화한다.

## 14-7. 다음 단계 — Stage 3 EKF 게이트웨이

Stage 3 는 Stage 2 의 InferenceOutput 을 단방향으로 받아 (1) yaw-free local dispLocal 을 windowStartYaw 로 회전해 world frame 변위로 복원, (2) dispLogVar 를 exp + clip 으로 측정 공분산 R 행렬로 변환, (3) classProb / rotAccuracyStart 를 가중치로 AEKF 의 R 을 어플리케이션 환경에 맞게 어댑티브 조정, (4) EkfBridge.update() 에 t_begin / t_end / meas / cov 를 주입한다. EKF 의 자세 추정 자체는 Stage 1 의 rotMat 을 매 윈도우 시작 시점에 anchor 하여 EKF 자체의 yaw 표류를 차단한다. 이로써 단방향 흐름이 닫히고 P9~P15 의 양방향 피드백 발산 매커니즘이 구조적으로 제거된다.

# 15. P19 수정 이력 — Stage 3 RobustEkfTracker 구축 (단방향 종착점)

## 15-1. 설계 원칙 — 단방향 종착점

Stage 3 는 단방향(One-Way) 아키텍처의 마지막 노드로, 다음 네 가지 원칙을 절대적으로 준수한다. 첫째, 자신의 상태(p, v, R)를 Stage 1 또는 Stage 2 에 절대 역으로 전달하지 않는다 — P9~P15 의 양방향 피드백 발산을 구조적으로 차단한다. 둘째, 자세 R 은 Stage 1 의 rotMat 으로 매 propagate 마다 anchor 한다 — EKF 자체의 yaw 표류가 원천 봉쇄된다. 셋째, Stage 2 의 측정값이 비정상이면 무시하는 방어 로직(Innovation Gate, Mahalanobis Gate)을 갖춘다. 넷째, 분류 확률과 RotVec 정확도로 측정 공분산 R 을 어댑티브하게 조정한다(AEKF).

## 15-2. 신규 파일 — RobustEkfTracker.kt

파일 경로: android/app/src/main/java/com/imulocal/RobustEkfTracker.kt (약 18KB, 388 줄). 자체 미니 EKF 를 Kotlin 으로 직접 구현하여 외부 의존성을 최소화하였다. 기존 C++ SC-EKF 코어(EkfBridge / imu_ekf.cpp)는 보존되어 있으며 추후 더 정교한 통합이 필요할 때 활용 가능하다. 본 단계는 단방향 흐름의 안전성을 우선시하여 자체 구현을 채택하였다.

## 15-3. 상태 벡터 — per-axis 독립 EKF

상태는 6개 변수로 구성된다: p[3] (world frame 위치, m), v[3] (world frame 속도, m/s). 자세 R[9] 는 Stage 1 의 rotMat 으로 매 propagate 마다 덮어쓰므로 상태 추정 대상이 아니다. per-axis 공분산은 각 축마다 [Var(p), Cov(p,v), Var(v)] 3 개 항으로 표현되어 2×2 행렬을 명시적으로 다루지 않고도 표준 EKF 적분이 가능하다. 3축 간의 cross-correlation 은 등방적 가정으로 무시한다 — 보행 패턴이 등방에 가까운 점, AEKF 의 conservative R 디자인이 이를 흡수하는 점을 근거로 한다.

## 15-4. Propagate — 물리 적분 (매 100Hz)

매 WorldSample 도착 시 호출된다. Stage 1 의 worldLinAcc 는 이미 중력이 제거되고 절대 회전이 적용된 world frame 가속도이므로 별도의 frame 변환 없이 바로 적분에 투입한다. 운동학 방정식: v ← v + a·dt, p ← p + v·dt + ½·a·dt². 공분산 전파는 F = [[1, dt], [0, 1]] 의 표준 EKF 적분과 동일하게 σ_a² (process noise) 를 dt 비례로 증가시킨다. σ_a 는 Python sigma_na = √1e-3 ≈ 0.0316 m/s² 와 일치시킨다. 자세는 sample.rotMat 으로 매번 덮어쓰며 이 값이 다음 update 의 yaw 추출 기준이 된다.

비정상 dt 방어: dt <= 0 또는 dt > 0.1 s 일 때 적분을 건너뛴다. 속도 클램프: |v| > 5 m/s (실내 보행 상한) 일 때 방향을 유지한 채 크기를 5 m/s 로 제한한다 — IMU 적분 발산 시 최후 안전망 역할.

## 15-5. Update — 네트워크 측정 보정 (윈도우 단위)

Stage 2 의 InferenceOutput 이 도착할 때마다 호출된다. 8단계로 구성된다.

1단계 dispLocal → dispWorld: windowStartYaw 의 z축 회전 행렬로 yaw-free local 변위를 world frame 으로 복원한다. dispWorld[x] = cos(yaw0)·dx − sin(yaw0)·dy, dispWorld[y] = sin(yaw0)·dx + cos(yaw0)·dy, dispWorld[z] = dz.

2단계 예측 변위: predDisp = p_now − windowAnchorP. windowAnchorP 는 직전 update (또는 초기화) 시점에 캐시한 위치이다 — SC-EKF 의 stochastic cloning 을 단일 anchor 로 단순화한 것이다.

3단계 Innovation: innov = dispWorld − predDisp.  4단계 절대 이노베이션 게이트: ‖innov‖ > 6 m 일 때 reject. 1초 윈도우 동안의 실내 보행 변위 상한 기반.

5단계 Adaptive R 계산: R_diag[i] = clip(exp(logVar_i), 0.05, 100) × class_R_scale × acc_inflate. class_R_scale 은 7개 휴대 자세 분류 확률의 가중평균으로 산출하며 분류 확률 합 < 0.01 시 handheld(인덱스 1) 의 R = 10.0 으로 폴백한다. acc_inflate 는 RotVec 정확도 < 2 (UNRELIABLE/LOW) 일 때 5× 추가 적용한다 — 지자기 캘리브레이션이 부실하면 측정값을 더 의심한다.

6단계 Mahalanobis 게이트: NSE = Σᵢ innov_i² / (Var_p_i + R_i). χ²(ν=3, p=0.99) = 11.345 초과 시 R 을 10× 인플레이트하여 update 를 약하게 진행하거나 reject 한다. 7단계 per-axis Kalman update: K = Var_p / (Var_p + R), p += K·innov, Var_p ← (1−K)·Var_p. 8단계 윈도우 anchor 재설정: windowAnchorP = p_now, windowAnchorTs = output.tsEndUs.

## 15-6. 게이팅·AEKF 파라미터 표

| 파라미터 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| MAX_INNOV_NORM | 6.0 m | 실내 보행 5 m/s × 1초 윈도우 + 여유 |
| MAHAL_CHI2_THRESHOLD | 11.345 | χ²(ν=3, p=0.99), NIST 표 |
| MAHAL_FAIL_SCALE | 10.0 | Mahalanobis 실패 시 R 인플레이트 배수 |
| MIN/MAX_MEAS_VARIANCE | 0.05 / 100 m² | 학습 모델 과신 / 수치 안정성 |
| SIGMA_A (process noise) | 0.0316 m/s² | Python sigma_na = √1e-3 일치 |
| LOW_ROTACC_INFLATE | 5.0× | RotVec 정확도 < 2 일 때 R 추가 inflate |
| CLASS_R_SCALE | [15, 10, 5, 50, 5, 7, 100] | P15 디자인 유지 (handbag/handheld/pocket/running/slow/trolley/unknown) |
| MAX_INDOOR_SPEED | 5.0 m/s | 속도 클램프 — IMU 적분 발산 안전망 |

## 15-7. 출력 API

getPosition() : DoubleArray[3]  최종 world frame 위치 (m). getVelocity() : DoubleArray[3]  최종 world frame 속도 (m/s). getOrientation() : DoubleArray[9]  최근 자세 R_world←body (row-major) — Stage 1 anchor 값이 그대로 반환된다. getYawRad() : Double  atan2(R[1,0], R[0,0]). getPositionStd() : DoubleArray[3]  per-axis 위치 표준편차. getDiagnostics() : String  진단용 통계 (updates / rejected / lastInnov / lastNSE). isInitialized() : Boolean.

## 15-8. 단방향 흐름의 폐쇄

Stage 1 (AbsoluteSensorNode) — Stage 2 (StatelessInferenceNode) — Stage 3 (RobustEkfTracker) 의 세 노드는 모두 한 방향으로만 데이터를 흘려보낸다. Stage 1 은 EKF 의 존재를 모르고, Stage 2 는 EKF 와 이전 상태의 존재를 모르며, Stage 3 는 자신의 상태를 앞 단계로 절대 보내지 않는다. P9~P15 의 발산은 EKF 자세가 입력 좌표계로 흘러 들어가던 양방향 피드백 때문이었으며, P17~P19 의 단방향 재설계는 이 피드백 자체를 구조적으로 제거한다. EKF 가 잘못된 자세를 추정하더라도(어차피 Stage 3 는 자세를 직접 추정하지 않는다) Stage 1/2 의 입력 좌표계는 안드로이드 OS 의 절대 자세에만 의존하므로 영향을 받지 않는다.

## 15-9. 컨트롤러 결합 — 다음 단계 (예정)

Stage 1·2·3 인스턴스를 묶어 코루틴으로 데이터를 흘려주는 컨트롤러(예: LocalizationPipelineV2 또는 새 LocalizationViewModel) 가 다음 작업이다. 컨트롤러는 (a) Stage 1 의 출력을 propJob 코루틴(5ms 폴링)으로 받아 Stage 3.propagate 에 전달, (b) Stage 1 의 윈도우를 inferJob 코루틴(20Hz)으로 받아 Stage 2.infer 에 전달, (c) Stage 2 의 출력을 Stage 3.update 에 전달, (d) Stage 3 의 출력을 LocalizationState 의 trackPoints 로 UI 에 전달하는 역할만 수행한다. 컨트롤러 자체에는 EKF 또는 분류 관련 로직이 들어가지 않으며 순수 데이터 라우터로 유지한다 — 단방향 흐름의 가시성을 위해.

# 16. P20 수정 이력 — 단방향 컨트롤러 결합 (Stage 1+2+3 통합)

## 16-1. 변경 범위

P16 에서 95 줄 스텁으로 비웠던 LocalizationViewModel.kt 의 본문을 230 줄의 단방향 컨트롤러로 재작성하여 P17~P19 의 세 Stage 를 실제로 동작 가능한 측위 파이프라인으로 결합한다. 또한 AbsoluteSensorNode 에 propagateQueue 와 drainPropagateQueue() API 를 추가하고, RobustEkfTracker 에 동시 접근 보호용 lock 을 추가한다.

## 16-2. 변경 파일 요약

| 파일 | 변경 유형 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| LocalizationViewModel.kt | 본문 재작성 (95 → 230 줄) | Stage 1/2/3 인스턴스화, propJob/inferJob/uiJob 코루틴 결합 |
| AbsoluteSensorNode.kt | 추가 (312 → 339 줄) | propagateQueue, drainPropagateQueue() 추가 |
| RobustEkfTracker.kt | 동시성 보호 (388 → 396 줄) | synchronized(lock) 모든 public 메소드에 적용 |

## 16-3. 컨트롤러 — 순수 데이터 라우터

LocalizationViewModel 의 책임은 세 가지로 제한된다. (1) 3 Stage 인스턴스의 lifecycle 관리 (start/stop/reset), (2) 코루틴 3개로 단방향 데이터 흐름 구성, (3) Stage 3 출력을 LocalizationState 로 방출하여 UI 에 전달. 비-책임 항목: 좌표 변환 / yaw 추출 / 회전 복원 (Stage 1/2), EKF 적분 / 게이팅 / Adaptive R (Stage 3), 분류 / 정규화 / 모델 호출 (Stage 2). 모든 도메인 로직이 각 Stage 내부에 캡슐화되어 컨트롤러는 어떤 측위 의사결정에도 관여하지 않는다.

## 16-4. 코루틴 구성

| 코루틴 | 주기 / 디스패처 | 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- |
| propJob | 5 ms / Default | stage1.drainPropagateQueue() → for sample: stage3.propagate(sample) |
| inferJob | 50 ms (20 Hz) / Default | stage1.getWindowSamples() → stage2.infer(window) → stage3.update(output). carryMode / carryProb / inferLatency 캐시. |
| uiJob | 100 ms (10 Hz) / Default | stage3.getPosition/getVelocity/getPositionStd → trackPoints 누적 (워밍업 3초 후) → _state 갱신 |

## 16-5. 동시성 모델

propJob 과 inferJob 이 동일한 RobustEkfTracker 인스턴스에 동시에 접근(전자는 propagate, 후자는 update)하므로 race condition 위험이 있다. RobustEkfTracker 의 모든 public 메소드(reset/propagate/update/getPosition/getVelocity/getOrientation/getYawRad/getPositionStd/getDiagnostics/isInitialized)에 synchronized(lock) 을 적용하여 mutual exclusion 을 보장한다. AbsoluteSensorNode 의 propagateQueue 는 ConcurrentLinkedQueue 라 락 불필요. StatelessInferenceNode 는 내부 상태가 없으므로 동기화가 불필요(순수 함수). trackPoints 리스트는 synchronized(trackPoints) 블록으로 보호.

## 16-6. 라이프사이클

start() — 모델 로드(1회) → stage3.reset() → stage1.start() (필수 센서 미지원 시 조기 종료) → propJob/inferJob/uiJob 시작 → isRunning=true. stop() — 3 코루틴 cancel → stage1.stop() → isRunning=false → stage3 진단 통계 로그. reset() — stop() → trackPoints clear → stage3.reset() → cache 초기화 → state 기본값으로 방출. onCleared() — stop() + inferenceEngine.release().

## 16-7. 단방향 흐름 폐쇄 확인

컨트롤러 내 어디에서도 stage3.getPosition/getOrientation 등의 출력을 stage1 또는 stage2 의 입력으로 다시 전달하는 코드 경로가 존재하지 않는다. 데이터는 오직 stage1 → stage3.propagate, stage1 → stage2 → stage3.update, stage3 → _state 의 세 방향으로만 흐른다. P9~P15 의 양방향 피드백 발산 매커니즘이 컴파일 타임에 구조적으로 차단됨을 의미한다.

## 16-8. 통합 단방향 흐름

[Sensor HW] acc, linAcc, gyr, rotVec

▼

[Stage 1] AbsoluteSensorNode  (propagateQueue, ringBuffer)

┌──drainPropagateQueue──┐

▼ (propJob 5ms)         │ (inferJob 50ms)

[Stage 3]                  [Stage 1.getWindowSamples]

propagate                      ▼

│                       [Stage 2] StatelessInferenceNode

│                            │ InferenceOutput

│                            ▼

└──→  [Stage 3] RobustEkfTracker (synchronized lock)

│

▼ (uiJob 100ms)

_state (StateFlow<LocalizationState>)

▼

MainActivity / TrackView

## 16-9. 다음 단계 — 실기기 검증 및 AEKF 튜닝

P20 으로 단방향 파이프라인의 첫 실행 가능 빌드가 완성되었다. 다음 작업은 실기기에서 직선 보행, 사각형 보행, 8자 회전 경로로 (1) RotVec 정확도 캘리브레이션, (2) Stage 3 의 게이팅 reject 빈도 측정, (3) AEKF 의 R_scale 가중치 튜닝(분류기 정확도와의 관계), (4) 워밍업 시간 적정성 검증을 수행한다. 진단 통계는 stage3.getDiagnostics() 로 Logcat 에 노출되어 있으므로 reject 빈도가 비정상적으로 높으면 MAX_INNOV_NORM / MAHAL_CHI2_THRESHOLD / MIN_MEAS_VARIANCE 를 조정한다.

# 17. P21 수정 이력 — 실시간 영점 자동 보정 (Auto-Calibration)

## 17-1. 변경 범위

P21 은 단방향 파이프라인의 Stage 1 (AbsoluteSensorNode) 에 실시간 영점 보정(Auto-Calibration) 단계를 추가하고, 이 진행 상태를 LocalizationViewModel.LocalizationState 와 MainActivity / activity_main.xml 에 노출한 변경이다. 앱 시작 직후 2 초 동안 들어오는 가속도계 / 선형가속도 / 자이로 / 회전벡터 입력을 누적해 평균을 내고, 이를 영점(Bias) 으로 확정한 뒤 그 이후 모든 출력에서 동일한 bias 를 차감하는 구조이다. 캘리브레이션 구간 동안에는 ringBuffer / propagateQueue 에 아무 샘플도 적재되지 않으므로 Stage 2 / Stage 3 는 영점 보정 전 데이터를 사용하지 않는다.

## 17-2. 변경 파일 인벤토리

수정 대상은 네 파일이다. (1) android/app/src/main/java/com/imulocal/AbsoluteSensorNode.kt — 캘리브레이션 상태 / 누적 배열 / 영점 배열 추가, onSensorChanged 분기, performWarmup() 신설, 100Hz 리샘플링 직전 body frame 에서 영점 차감. (2) android/app/src/main/java/com/imulocal/LocalizationViewModel.kt — LocalizationState 에 calibrating / calibProgress / calibDone 필드 추가, uiJob 이 매 100ms 마다 stage1 의 진행도를 폴링해 state 로 반영. (3) android/app/src/main/java/com/imulocal/MainActivity.kt — calibCard 가시성과 ProgressBar / 퍼센트 텍스트 바인딩. (4) android/app/src/main/res/layout/activity_main.xml — calibCard / calibProgress / tvCalibPercent 위젯 신설 (트랙뷰 위, visibility 기본 gone, 캘리브레이션 중 visible).

## 17-3. 동기 — 왜 실시간 영점이 필요한가

P9 ~ P20 의 발산 사례를 복기하면 일관된 1차 원인은 (a) Stage 3 자세 추정 오차의 양방향 피드백(P15 까지) 과 (b) 입력 센서의 정적 bias 가 적분되어 위치/속도 추정에 누적되는 문제였다. (a) 는 P16 ~ P20 의 단방향 재설계로 구조적으로 차단했지만 (b) 는 여전히 남아 있었다. 자이로 bias 가 0.01 rad/s 만 되어도 1 초 동안의 yaw drift 가 0.57° 에 달해 EKF 의 yaw 적분이 빠르게 어긋난다. 선형가속도 bias 가 0.05 m/s² 이라도 1 초 동안의 속도 적분은 0.05 m/s, 위치 적분은 0.025 m 가 누적된다. 자기 센서나 IMU 의 캘리브레이션 상태에 의존하지 않고, 모든 기기에서 매 실행마다 새로 측정한 정적 평균값으로 빼주는 것이 가장 단순하고 확실한 대응이다.

## 17-4. AbsoluteSensorNode — 상태 변수, 분기, performWarmup

상수 두 개를 companion object 에 추가했다. CALIBRATION_DURATION_MS=2_000L 은 누적 지속 시간, STANDARD_GRAVITY=9.80665f 는 가속도계 raw bias 추출 시 body frame 중력을 빼내기 위한 값이다. 상태 변수는 모두 0 으로 명시 초기화한다 — 쓰레기값 방지를 위해 DoubleArray(3) / FloatArray(3) 의 기본값(=0.0/0f) 을 의지하지 않고 clear() 에서도 반복문으로 다시 0 으로 채운다. 누적용 sum 배열은 Double 정밀도를 사용하고(calibAccSum, calibLinAccSum, calibGyrSum, calibRotSum), 평균을 Float 로 변환해 bias 배열 (accBias, linAccBias, gyrBias) 에 저장한다.

start() 는 clear() 직후 calibrating=true / calibrationDone=false / calibProgress=0f 로 진입한다. onSensorChanged() 의 분기는 필수 센서(acc, gyr, rotVec) 가 모두 도착한 시점부터 동작하며, 첫 콜백에서 SystemClock.elapsedRealtime() 으로 calibStartElapsedMs 를 설정한다. 이후 매 콜백마다 accBody / linAccBody / gyrBody / rotMat 의 현재 캐시 값을 누적하고 calibCount 를 1 증가시킨다. SENSOR_DELAY_FASTEST 에서 각 센서는 약 200~500Hz 로 도착하므로 2 초간 calibCount 는 대략 1000~2500 회 누적된다. 누적 도중에는 ringBuffer / propagateQueue 적재를 하지 않고 즉시 return 하므로 Stage 2 / Stage 3 가 보정 전 데이터를 보지 못한다.

elapsed 가 CALIBRATION_DURATION_MS 이상이 되면 performWarmup() 이 호출된다. 자이로는 정지 평균이 곧 bias 이므로 calibGyrSum / calibCount 로 단순 평균한다. 선형가속도는 Android 의 TYPE_LINEAR_ACCELERATION 이 중력이 제거된 출력이므로 동일한 방식으로 평균을 bias 로 확정한다. 가속도계 raw 는 정지 평균이 (R^T·[0,0,g]_world + bias) 이므로 평균 R 의 세 번째 row (R[6], R[7], R[8]) 에 g 를 곱한 body frame 중력 성분을 뺀 뒤 bias 로 저장한다. 이렇게 추출한 accBias / linAccBias / gyrBias 는 이후 100Hz 리샘플링 직전 body frame 에서 입력값으로부터 차감되어 절대 회전 행렬과의 곱에 들어간다. 캘리브레이션 동안 누적된 시간차가 100Hz 카운터에 영향을 주지 않도록 lastSampleTsUs=-1L 로 리셋한다.

## 17-5. LocalizationViewModel — 진행도 노출

LocalizationState 의 끝에 calibrating: Boolean / calibProgress: Float / calibDone: Boolean 세 필드를 추가했다. uiJob (100ms 폴링) 은 stage3.isInitialized() 분기 바깥에서 매번 stage1.isCalibrating() / getCalibrationProgress() / isCalibrationDone() 을 읽고, stage3 가 아직 초기화되지 않은 단계(=대개 캘리브레이션 진행 중) 에서도 진행도를 state 로 흘려준다. 또한 trackPoints 적재 조건에 !calibrating 을 추가해, 캘리브레이션 도중에 우연히 stage3 가 초기화되어도 트랙에 기록되지 않도록 했다. 기존 WARMUP_MS(3 초) 워밍업은 그대로 유지하므로 사용자 체감 지연은 모델 로드 + 캘리브레이션 + 워밍업 합이며, 실측 시 너무 길다고 판단되면 WARMUP_MS 를 조정한다.

## 17-6. MainActivity / activity_main.xml — UI 피드백

activity_main.xml 의 NestedScrollView LinearLayout 첫 자식으로 MaterialCardView(@+id/calibCard) 를 추가했다. cardBackgroundColor 는 부드러운 황색(#FFF8E1), 안에는 "센서 영점 보정 중" 굵은 제목과 "캘리브레이션을 위해 2초간 기기를 가만히 두세요." 안내 텍스트, ProgressBar(@+id/calibProgress, max=100) 와 우측 정렬 퍼센트 텍스트(@+id/tvCalibPercent) 가 들어있다. 기본 visibility 는 gone 이며 MainActivity 의 state collectLatest 가 s.calibrating 이 true 일 때만 visible 로 전환한다. 진행률은 (calibProgress * 100).toInt().coerceIn(0, 100) 으로 변환해 ProgressBar.progress 와 텍스트에 동시에 반영한다.

## 17-7. 안전성 / 알려진 한계 / 다음 단계

설계 안전성은 세 지점에서 확보된다. (1) accBias / linAccBias / gyrBias 는 0 으로 초기화되므로 캘리브레이션 완료 전이라도 (값 − 0) = 값 으로 안전하게 동작한다. (2) calibrating 동안 ringBuffer / propagateQueue 가 비어 있으므로 Stage 2 의 getWindowSamples() 는 null 을 반환하고 Stage 3 는 propagate / update 가 호출되지 않는다. (3) Kotlin property "calibrating" 과 public function "isCalibrating()" 는 서로 다른 JVM signature (각각 getCalibrating()/isCalibrating()) 를 갖도록 의도적으로 분리되어 컴파일 충돌이 없다.

한계는 (a) 사용자가 캘리브레이션 동안 기기를 움직이면 평균이 편향되어 잘못된 bias 가 확정된다는 점, (b) 자기 환경이나 자세에 따라 raw acc bias 추출 시 사용하는 R_mean 이 평균적으로 부정확할 수 있다는 점이다. 다음 단계 후보는 (i) 누적 중 가속도 / 자이로 표준편차를 함께 측정해 임계값을 넘으면 "기기를 더 가만히 두세요" 로 안내 텍스트 교체, (ii) 캘리브레이션 누적이 부족하면 재시도, (iii) UI 에 "재보정" 버튼 추가, (iv) RotVec accuracy 0/1 일 때는 보정 자체를 일시 중단 등이다. 또한 EkfBridge (C++ SC-EKF) 를 향후 Stage 3 의 mini EKF 자리에 통합할 때 동일한 bias 를 propagate 직전에 차감하도록 인터페이스를 유지한다.

# 18. P22 수정 이력 — ZUPT (Zero-Velocity Update) 도입

## 18-1. 동기 — 정지 시 발산 메커니즘

P21 캘리브레이션이 정상 동작(n=2505, RotVec=HIGH, gyrBias 절대값 < 0.002 rad/s, linAccBias 절대값 < 0.02 m/s²) 하였음에도 정지 30 초 시험에서 EKF 위치가 x=13m, y=40m 까지 발산하는 현상이 관측되었다. 정지 정지 시 getDiagnostics 결과는 updates=683, rejInnov=0, rejMahal=0 — 즉 모든 모델 update 가 한 번도 거부되지 않고 통과해 누적된 것이 직접 원인이다. UI 표시상 휴대 방식이 trolley(CLASS_R_SCALE=7)와 unknown(R=100) 사이를 번갈아가며 분류되었고, trolley 구간에서 모델 disp 가 작은 노이즈 값으로 출력되어 0.05 m 정도의 update 가 38 초간 ~600 회 통과하면서 속도 |v| 가 1 m/s 까지 키워졌다.

단순 캘리브레이션은 bias 의 적분 누적은 차단하지만, 모델이 정지 입력에 대해 0 이 아닌 disp 를 출력하는 분포 외 입력 효과(PROJECT_CONTEXT §11.7) 까지 차단하지 못한다. 학습 데이터에 정지 클래스가 분명히 존재하지 않거나 분포가 매우 좁기 때문에 모델 disp 는 정지 입력에 대해서도 항상 작은 출력을 만들고, 게이트 임계값(MAX_INNOV_NORM=6m, χ²=11.345) 은 한 윈도우 단위로 보면 모두 통과한다.

## 18-2. 해법 — Stage 3 자체 정지 감지와 v=0 강제

단방향 원칙을 유지하기 위해 정지 감지를 Stage 3 (RobustEkfTracker) 가 자체 입력값 — 매 propagate 콜백의 worldLinAcc 와 worldGyr — 만으로 수행하도록 설계했다. 슬라이딩 윈도우(STILL_WINDOW_SIZE=50 샘플 = 0.5 초 @100Hz) 의 두 norm 평균이 임계 이하(aMean < 0.20 m/s², gMean < 0.05 rad/s) 인 상태가 STILL_ENTER_HOLD_MS(500ms) 이상 유지되면 isStationary=true 로 진입한다. 해제는 임계 이상 상태가 STILL_EXIT_HOLD_MS(300ms) 이상 유지될 때만 일어나며, 이 양방향 hysteresis 가 false-enter / false-unfreeze 를 차단한다.

정지가 확정되면 두 가지 동작을 동시에 한다. (1) propagate 단계에서 직전 적분 결과의 velocity 를 강제로 0 으로 클램프하고, varV 를 STILL_VARV_DECAY=0.5 비율로 한 step 마다 축소(STILL_VARV_FLOOR=1e-4 m²/s² 가 하한), covPV 도 0 으로 리셋한다. (2) update 단계는 anchor 만 갱신하고 모델 측정값을 무시한다. 이로써 정지 구간 모델 disp 누적이 구조적으로 차단되고, 누적 속도가 0 으로 클램프되어 위치도 더 이상 키워지지 않는다.

## 18-3. 변경 인벤토리

변경 대상은 android/app/src/main/java/com/imulocal/RobustEkfTracker.kt 한 파일이다. (1) companion object 에 ZUPT 상수 7개 추가 — STILL_LIN_ACC_THRESHOLD, STILL_GYR_THRESHOLD, STILL_WINDOW_SIZE, STILL_ENTER_HOLD_MS, STILL_EXIT_HOLD_MS, STILL_VARV_DECAY, STILL_VARV_FLOOR. (2) 클래스 멤버에 슬라이딩 norm 버퍼 두 개(linAccNormBuf, gyrNormBuf), 인덱스/플래그(normBufIdx, normBufFilled), 정지 상태와 hysteresis 타임스탬프(isStationary, candidateChangeStartMs), 진단 통계 4개(stationaryUpdatesSkipped, zuptApplications, lastLinAccMean, lastGyrMean) 추가 — 모두 0 명시 초기화. (3) propagate() 적분 직후 updateStationaryState() 호출 + isStationary 시 v[i]=0 / varV 축소 / covPV=0 / zuptApplications++. (4) update() 진입 직후 isStationary 면 anchor 만 갱신하고 false 반환. (5) reset() 에 ZUPT 상태 7개 모두 0/false 로 재초기화. (6) getDiagnostics() 출력 확장 (stillSkip, zupt, still, aMean, gMean 추가). (7) public fun isStationary() 추가. 외부 인터페이스는 모두 더해진 것뿐이며 기존 호출에는 영향 없다.

## 18-4. updateStationaryState() 의 슬라이딩 윈도우

매 propagate 콜백에서 aNorm=‖worldLinAcc‖, gNorm=‖worldGyr‖ 를 계산해 ring buffer 에 적재한다. 인덱스가 한 바퀴 돌면 normBufFilled=true 로 전환되며 validN=STILL_WINDOW_SIZE 로 고정된다. 그 전(초기 transient) 구간에는 validN=normBufIdx 이며, validN 이 윈도우의 절반(25) 이하면 판단 자체를 보류한다 — 캘리브레이션 직후 norm 버퍼가 비어있는 시점에 잘못된 정지 판단을 막기 위함이다. 평균값 aMean, gMean 은 lastLinAccMean, lastGyrMean 으로 캐시되어 진단 로그에 출력된다.

상태 전이는 candidateStill 과 현재 isStationary 비교로 결정된다. 같은 상태가 유지되면 candidateChangeStartMs 을 매 콜백마다 nowMs 로 갱신해 hysteresis 카운터를 리셋한다. 상태가 다르면(전이 후보) held=nowMs-candidateChangeStartMs 가 requiredHold(진입 500ms / 해제 300ms) 이상이 될 때만 isStationary 를 토글하고 카운터를 리셋한다. 진입과 해제 hold 를 다르게 둔 것은 정지에 들어가기는 어렵게, 빠져나오기는 쉽게 — 즉 보수적으로 ZUPT 를 적용하기 위한 결정이다.

## 18-5. 검증 방법 / 기대 결과

동일한 30 초 정지 시험을 다시 수행하고 정지 직후 Logcat 에서 stage3.getDiagnostics() 결과를 확인한다. 기대값: stillSkip > 100 (정지 구간 동안 update 가 skip 된 횟수), zupt > 1000 (propagate 가 정지로 적용된 횟수), still=true, aMean < 0.20, gMean < 0.05. 동시에 UI 의 속도 |v| 는 정지 진입 직후 0 으로 떨어져 유지되고, trackPoints 도 한 점 근처에서 더 이상 늘어나지 않아야 한다. 직선 보행 검증에서는 출발 직후 ZUPT 가 해제되어 정상적인 적분이 다시 작동하며, 끝점에서 다시 정지하면 ZUPT 가 재진입해 닫힘 오차(loop closure) 가 크게 줄어든다.

## 18-6. 알려진 한계 / 다음 단계

한계는 (a) 매우 느린 보행(< STILL_LIN_ACC_THRESHOLD 미만의 가속도 진폭) 시 ZUPT 가 잘못 진입할 수 있다는 점, (b) 트롤리에 핸드폰을 거치한 채 이동하는 경우 진동이 작아 정지로 오인될 수 있다는 점, (c) 임계값이 모든 기기에 일률적이지 않아 실측 데이터로 추후 튜닝이 필요하다는 점이다. 다음 단계 후보는 (i) STILL_LIN_ACC_THRESHOLD / STILL_GYR_THRESHOLD 의 실측 데이터 기반 미세 조정, (ii) 정지 감지를 위한 추가 시그널(분류기 unknown 확률, RotVec 진동) 통합, (iii) ZUPT 동안 모델 dispWorld 를 진단 채널로만 흘려 후처리 검증, (iv) UI 에 "정지 감지" 인디케이터 추가, (v) Python 평가 코드에 동일한 ZUPT 로직 미러링 (학습/검증 일관성) 등이다.