IMU 기반 실내 측위 시스템

Android 앱 구현 현황 보고서

ResMLP128 Network + SC-EKF

작성일: 2026년 5월 1일

프로젝트: IMU-based-Indoor-Localization-by-ResMLP128

# 1. 프로젝트 개요

IMU(가속도계·자이로스코프)만으로 실내 보행 위치를 추정하는 ResMLP128 기반 네트워크와 SC-EKF를 Android 앱으로 이식한 현황 보고서다. 초기 구상 단계를 넘어 현재는 빌드 성공(BUILD SUCCESSFUL) 후 실기기 검증 단계에 있다.

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모델 변환 (.ptl) | 완료 | convert_to_pytorch_mobile.py 실행 성공 |
| SC-EKF C++ 구현 | 완료 | imu_ekf.h / imu_ekf.cpp (Eigen 3.4+) |
| JNI 브리지 | 완료 | EkfJniBridge.cpp |
| Android 빌드 | 완료 | BUILD SUCCESSFUL (AGP 8.4.2, Gradle 8.7) |
| IMU 수집 | 완료 | ImuCollector.kt 100Hz 리샘플링 |
| 추론 엔진 | 완료 | InferenceEngine.kt PyTorch Mobile Lite 2.1.0 |
| 측위 파이프라인 | 완료 | LocalizationViewModel.kt 코루틴 기반 |
| 경로 시각화 | 완료 | TrackView.kt Canvas 자동 스케일링 |
| IMU 진단 화면 | 완료 | ImuTestActivity.kt 센서 독립 검증 |
| 실기기 테스트 | 진행 중 | IMU 수신 확인 단계 |

# 2. 프로젝트 파일 구조

Android 프로젝트의 핵심 파일 구성이다. 빌드 결과물(.cxx, build)은 제외했다.

android/

+ app/src/main/

+ assets/

- imu_model.ptl          변환된 PyTorch Mobile 모델 (앱 번들 포함)

- norm_mean.txt          채널별 정규화 평균 6개 값

- norm_std.txt           채널별 정규화 표준편차 6개 값

- model_meta.json        모델 메타 정보

+ cpp/

+ ekf/

- imu_ekf.h              SC-EKF 헤더 (클래스 선언, Eigen 타입)

- imu_ekf.cpp            SC-EKF 구현체

- EkfJniBridge.cpp       Kotlin <-> C++ JNI 브리지

- CMakeLists.txt         NDK 빌드 설정 (Eigen FetchContent_Populate)

+ java/com/imulocal/

- EkfBridge.kt           JNI 래퍼 (Kotlin object 싱글턴)

- ImuCollector.kt        SensorManager 100Hz 수집 + 링버퍼

- InferenceEngine.kt     PyTorch Mobile 추론 (IValue 방식)

- LocalizationViewModel.kt   측위 파이프라인 MVVM

- MainActivity.kt        메인 화면 (경로 시각화, 버튼)

- ImuTestActivity.kt     IMU 센서 진단 화면

- TrackView.kt           경로 커스텀 뷰 (Canvas, 자동 스케일)

+ res/layout/

- activity_main.xml      메인 화면 레이아웃

- activity_imu_test.xml  진단 화면 레이아웃

- build.gradle           AGP 8.4.2, PyTorch Mobile 2.1.0 의존성

# 3. 데이터 흐름 (파이프라인)

앱 내부의 처리는 아래 5단계로 구성된다. IMU 전파는 100Hz, 추론·EKF 갱신은 20Hz로 동작한다.

| 단계 | 처리 주체 | 입력 -> 출력 |
| --- | --- | --- |
| 1 센서 수집 | ImuCollector | SensorManager 100Hz -> 링버퍼 ImuSample(ts, acc[3], gyr[3]) |
| 2 네트워크 추론 | InferenceEngine | FloatArray[600] -> (disp[3], dispCov[3], clsProb[7]) |
| 3 파라미터 조정 | EkfBridge | cls argmax -> meascov_scale (휴대방식별 7단계) |
| 4 EKF 갱신 | EkfBridge (JNI) | disp + cov -> C++ ScEkf::update() -> 위치·속도 상태 |
| 5 UI 갱신 | LocalizationViewModel | StateFlow<LocalizationState> -> MainActivity -> TrackView |

# 4. 구성 요소 상세

## 4.1 ImuCollector.kt

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 센서 등록 | TYPE_ACCELEROMETER + TYPE_GYROSCOPE, SENSOR_DELAY_FASTEST |
| 샘플링 | 두 센서 수신 후 100Hz 리샘플링 (sampleIntervalUs = 10,000 us) |
| 버퍼 | ArrayBlockingQueue<ImuSample> 최대 200개 |
| 출력 | getWindow(): FloatArray(600), channel-major [6 x 100] |
| 윈도우 알림 | SharedFlow<Unit> windowReady (100샘플 도달 시 emit) |

## 4.2 InferenceEngine.kt

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 로드 | LiteModuleLoader.load(캐시 경로) - assets에서 복사 후 로드 |
| 입력 Tensor | FloatTensor [1, 6, 100] via Tensor.fromBlob() |
| 추론 호출 | module.forward(IValue.from(inputTensor)) -> IValue |
| 출력 파싱 | output.toTuple()[0~2] -> disp[3], dispCov[3], clsProb[7] |
| 정규화 | (raw - normMean[ch]) / normStd[ch] (norm_mean/std.txt 파일 로드) |
| dispCov 해석 | 네트워크 출력 = log(sigma), exp() 변환 후 EKF 공분산으로 사용 |

## 4.3 SC-EKF C++ (imu_ekf.h / imu_ekf.cpp)

Python(numba) 원본 scekf.py를 C++17 + Eigen 3.4+ 헤더 전용 라이브러리로 포팅했다.

### 상태 벡터 구조 (오차 공간)

| 인덱스 | 항목 | 크기 |
| --- | --- | --- |
| 0:3 | dtheta 회전 오차 (so3) | 3 |
| 3:6 | dv 속도 오차 (m/s) | 3 |
| 6:9 | dp 위치 오차 (m) | 3 |
| 9:12 | dbg 자이로 편향 오차 (rad/s) | 3 |
| 12:15 | dba 가속도 편향 오차 (m/s^2) | 3 |
| 15+6i ... | 클론 i 의 [dtheta, dp] (SC) | 6 x N |

### 핵심 메서드

| 메서드 | 역할 |
| --- | --- |
| initialize(t_us, acc, ba, bg) | 중력 벡터로 초기 회전 추정, 공분산 초기화 |
| propagate(acc, gyr, t_us, t_aug) | IMU 적분, 공분산 전파, 선택적 클론 삽입 |
| update(meas, cov, t_begin, t_end) | 변위 측정값 EKF 갱신 (Joseph form, Mahalanobis gate) |
| marginalize(cut_idx) | 오래된 클론 공분산 블록 주변화 |
| position() / velocity() | 현재 위치·속도 반환 |
| position_std() | 위치 표준편차 [sx, sy, sz] 반환 |

## 4.4 EkfJniBridge.cpp / EkfBridge.kt

C++ ScEkf 인스턴스는 전역 unique_ptr<ScEkf>로 관리된다. Kotlin은 object EkfBridge 싱글턴으로 @JvmStatic external fun을 선언해 바인딩한다.

| JNI 함수 | 역할 |
| --- | --- |
| nativeCreate(params: DoubleArray[12]) | FilterConfig 파라미터로 ScEkf 생성 |
| nativeInitialize(tUs, acc[3]) | 첫 가속도 샘플로 필터 초기화 |
| nativePropagate(acc, gyr, tUs, tAugUs) | IMU 1스텝 전파 (클론 삽입 포함) |
| nativeUpdate(meas[3], cov[9], tBegin, tEnd) | 변위 측정값 EKF 갱신 |
| nativeGetPosition(): DoubleArray[6] | 위치[px,py,pz] + 표준편차[sx,sy,sz] |
| nativeGetVelocity(): DoubleArray[3] | 속도 [vx, vy, vz] |
| nativeSetMeasCovScale(scale) | 휴대방식 분류 결과로 측정 공분산 스케일 조정 |
| nativeMarginalize(cutIdx) | 오래된 클론 제거 |

## 4.5 LocalizationViewModel.kt

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| IMU 전파 | windowReady SharedFlow collect (Dispatchers.Default) |
| 추론 루프 | 50ms delay 루프, 20Hz (Dispatchers.Default) |
| 클론 전략 | 추론 직전 pendingCloneTs 예약 -> 다음 propagate에서 삽입 |
| EKF 갱신 | lastBeginTs ~ currentTs 구간 변위로 update() 호출 |
| 주변화 | 갱신 후 marginalize(0)으로 슬라이딩 윈도우 유지 |
| UI 상태 | MutableStateFlow<LocalizationState> -> collectLatest |
| 경로 버퍼 | 최대 5,000개 (x, y) 포인트 |

# 5. UI 화면 구성

## 5.1 메인 화면 (MainActivity)

| UI 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| TrackView (320dp) | 이동 경로(파랑 선), 시작점(초록), 현재위치(빨강), 자동 스케일 |
| tvPosition | 위치 x / y / z (m) |
| tvStd | 위치 불확실도 sigma x / y / z (m) |
| tvVelocity | 속도 ¦v¦ (m/s) |
| tvCarryMode | 휴대 방식 및 확률 (예: handheld 87%) |
| tvLatency | 추론 지연 (ms) |
| btnStart / Stop / Reset | 측위 시작 · 정지 · 초기화 |
| 메뉴: IMU 센서 진단 | ImuTestActivity 실행 (센서 독립 검증) |
| 메뉴: 경로 내보내기 | 이동 경로 CSV 저장 |

## 5.2 IMU 센서 진단 화면 (ImuTestActivity)

모델·EKF 없이 센서 수신만 독립 검증하는 화면이다. 메인 메뉴에서 진입한다.

| 표시 항목 | 정상 기준 |
| --- | --- |
| 가속도계 X / Y / Z (m/s^2) | – |
| ¦a¦ 크기 | 정지 시 9.81 +/- 1.0 m/s^2 (8.5~11.0) |
| 자이로스코프 X / Y / Z (rad/s) | – |
| ¦omega¦ 크기 | 정지 시 0.01 rad/s 이하 |
| 수신 속도 | 100Hz 근처 (기기마다 80~200Hz) |
| 100샘플 윈도우 | 약 1초 후 '준비됨' 표시 |

# 6. 신경망 구조 및 EKF 파라미터

## 6.1 통합 모델 구조 (out_classifier2)

| 구성 요소 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | (1, 6, 100) 배치=1, 채널=6, 길이=100샘플 |
| MLPExtractor | 패치(10샘플) 분할 -> ResMLP 6레이어(expansion=2) -> 128차원 |
| PoseConditionedPoolingReg | 분류 확률 조건부 변위 예측 -> (dx, dy, dz) + log_cov(3) |
| PoseClassifier | 7-way softmax -> 휴대방식 확률 분포 |
| 모바일 출력 (InferenceWrapper) | Tuple(disp[3], disp_cov[3], cls_prob[7]) |

## 6.2 휴대방식별 EKF 파라미터 적응

| 클래스 | 레이블 | meascov_scale | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| unknown | -1 | 0.001 | 미분류 - 보수적 |
| handbag | 1 | 0.050 | 가방 - 흔들림 큼 |
| handheld | 2 | 0.010 | 손에 든 상태 - 기본 |
| pocket | 3 | 0.005 | 주머니 - 안정적 |
| running | 4 | 0.050 | 달리기 - 흔들림 큼 |
| slow_walk | 5 | 0.005 | 천천히 걷기 - 안정적 |
| trolley | 6 | 0.020 | 카트 - 중간 |

# 7. 빌드 환경 및 의존성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Android Gradle Plugin | 8.4.2 |
| Gradle Wrapper | 8.7 |
| compileSdk / targetSdk | 34 (Android 14) |
| minSdk | 26 (Android 8.0+) |
| NDK C++ 표준 | C++17 (-std=c++17 -O2) |
| Eigen | 3.4+ 헤더 전용 (CMake FetchContent_Populate) |
| PyTorch Mobile Lite | org.pytorch:pytorch_android_lite:2.1.0 |
| ABI | arm64-v8a (실기기) x86_64 (에뮬레이터) |
| Kotlin 코루틴 | kotlinx.coroutines-android:1.7.3 |
| Material Design | com.google.android.material:1.11.0 |

# 8. 향후 과제

| 항목 | 현황 | 방향 |
| --- | --- | --- |
| 실기기 IMU 정확도 | 센서 특성 미검증 | 정지·보행 테스트 후 EKF 파라미터 튜닝 |
| 추론 latency | 실측값 없음 | NPU/NNAPI 가속 활성화 검토 |
| 타임스탬프 동기화 | System.currentTimeMillis 근사 | SensorEvent.timestamp 기반 정밀화 |
| 배터리 최적화 | 연속 100Hz 미측정 | Doze 예외 등록, 백그라운드 제한 |
| iOS 지원 | 미구현 | C++ EKF 재사용 + Core ML 변환 경로 |

# 9. 결론

ResMLP128 기반 IMU 실내 측위 시스템의 Android 이식이 빌드 성공 단계까지 완료되었다.

- PyTorch Mobile Lite .ptl 모델 변환 및 assets 번들링 완료

- Eigen 기반 SC-EKF C++ 구현 및 JNI 브리지 Kotlin 연동 완료

- 100Hz IMU 수집, 20Hz 추론, EKF 갱신 통합 실시간 파이프라인 구축

- 7-class 휴대방식 분류기 meascov_scale 자동 조정 연동

- IMU 진단 화면으로 센서 수신 독립 검증 기능 추가

현재 실기기 센서 수신 검증 단계이며, 이후 측위 정확도 평가 및 latency 최적화를 진행한다.